| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schwefelsäure |  |  |  |  |
|  |  | Umgang mit hochkonzentrierter Schwefelsäure ___ % beim Ansäuern von Gülle und Gärresten |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht schwere und unter Umständen tödliche Verätzungen der Haut. - Verursacht schwere Augenschäden, Gefahr des Erblindens. - Einatmen von Dämpfen/ Aerosolen kann auch nach Stunden zu einem tödlichen Lungenödem führen. - Nach Verschlucken starke Schmerzen (Perforationsgefahr!), Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. - Starke Hitzeentwicklung (über 100°C) bei Zugabe von Wasser und damit Gefahr des großflächigen Verspritzens der Säure. - Explosionsgefahr bei unkontrollierter Reaktion mit organischen Substanzen (z. B.: Kraftstoffe) oder Naturprodukten (z. B.: Zucker, Papier, Gülle) - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen- und Gesichtsschutz tragen. - Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kann Erbrechen herbeiführen. - Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - Benetzte/ verunreinigte Kleidung sofort ausziehen! - Spritzer auf der Haut sofort unter fließendem Wasser gründlich abspülen! - Bei Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen oder Arzt konsultieren. - Handhabung: Immer erst Gülle/ Gärreste vorlegen, dann vorsichtig Schwefelsäure hinzugeben. Niemals, Schwefelsäure einfüllen und dann mit Wasser/ Gülle/ Gärresten auffüllen. - Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. - Immer für ausreichende Lüftung sorgen. - Augenschutz: Dichtschließende Schutz- oder Korbbrille, bei möglicher Gefährdung des Gesichts Schutzschirm benutzen - Schutzhandschuhe: 96%ige Lösung: Mit Kennbuchstabe L nach DIN EN ISO 374-1 - Atemschutz: Nur bei Auftreten von Dämpfen/ Aerosolen erforderlich, Kombinationsfilter E-P2 (Kennfarbe gelb-weiß) oder B-P2 (grau-weiß). - Lagerung: Im Giftschrank, dicht verschlossen. - Es dürfen nur unterwiesene Personen mit den Arbeiten beauftragt werden. - Beachtung der Herstellerangaben ( Sicherheitsdatenblatt ) |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Bereich räumen, Umgebung warnen. - Jeglichen Kontakt vermeiden. - Mit neutralisierendem Bindemittel, z. B.: Sand, Kalk oder wasserfreier Soda aufnehmen. - In geschlossenen Gebinden der Entsorgung zuführen. - Mit viel Wasser nachreinigen. Lüften. - Nicht brennbar. Durch Einbeziehung in einen Brand Entstehung von: Schwefeloxide. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Sofort Arzt hinzuziehen! - Arzt auf Kontamination durch Schwefelsäure hinweisen! - Arzt: ………………………………………. - Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |