| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Heckenschere |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug. - Augenverletzung durch Zweige und Äste. - Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile. - Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität. - Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Bedienungsanleitung beachten. - Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz, sowie ggf. Gehörschutz zu tragen. - Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen! - Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden. - Elektroheckenscheren nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen und nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der Leitung durch Schneidwerkzeug oder scharfkantige Gegenstände vermeiden. - Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten. - Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden. - Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen. - Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern. - Auf ausreichende Ladungssicherung achten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten. - Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen. - Defekte Elektroheckenscheren von Elektrofachkraft Instandsetzen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. - Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. - Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |