| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Selbstfahrende Gemüse Erntemaschine |  |  |  |  |
|  |  | Tätigkeit: - Ernten von Salaten und Kohl - Bedienen der Maschine/Rangieren |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch Feuchtarbeit - Gefahren durch Unverträglichkeit von z.B. Gräsern, Insektenstichen - Gefahren durch Schnittverletzungen - Gefahren durch Ausrutschen - Gefahren durch überrollt werden - Gefahren durch herabfallende Kisten - Gefahren beim Anhängen des Erntekopfes - Gefahren durch unter Druck stehende Flüssigkeiten, Lärm, Pneumatik! - Gefahren beim Rangieren und Wenden - Gefahren durch elektrische Freileitungen - Gefahren beim Kuppeln von mitzuführenden Anhängern - Gesundheitsgefahren durch Fersensitz und Kniebelastung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen! Fußschutz: Sicherheitsschuhe, -stiefel tragen! Feuchtschutz: Regenschutzbekleidung, Hose mit Geleinlagen im Kniebereich Verhaltensweise: - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! - Koppeln von Anhängern gem. Bedienungsanleitung des Herstellers nur mit Einweisern! - Das Anhängen des Erntekopfes muss gem. Bedienungsanleitung des Herstellers mit Einweisern außerhalb des Gefahrenbereiches erfolgen! - Die Bedienperson muss am Bedienerpaltz bleiben! - Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten! - Der Fahrer hat darauf zu achten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich ( > 10 m) der Maschine aufhalten. Den Gefahrenbereich geben die Hersteller auch in der Bedienungsanleitung an! - Rangieren nur mit Einweisern! Hierbei dürfen sich keine Personen im Erntekopf sowie im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten! Möglichst Kamerasysteme nutzen! - Auf elektrische Freileitungen achten und die geforderten Abstände einhalten! - Vor Straßenfahrt schwenkbare Bauteile gem. Bedienungsanleitung in Transportstellung bringen und verriegeln! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! - Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor und nachlaufende Teile im Stillstand sind! - Arretierungen laut Betriebsanweisung vornehmen! - Piktogramme (Warnbildzeichen) beachten! - Geeignete Hilfsmittel (Drahthaken usw.) und Schutzausrüstung (Handschuhe) zum Beseitigen von Verstopfungen benutzen! - Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten!. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Beim Warten der Maschine geeignete mechanische Schutzhandschuhe verwenden! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |