Versiunea 09/07

Instrucțiuni de utilizare								Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1

## Mașină de umplere a ghivecelor

Pericole pentru persoane și mediu

- Pericol de vătămare din cauza locurilor cu pericol de strivire, forfecare, prindere și tragere.

- Pericol de electrocutare.

- Pericol de rănire din cauza colțurilor și muchiilor ascuțite.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

- Mașinile de umplere a ghivecelor pot fi operate doar de persoane instruite.

- Locurile periculoase, precum locurile cu pericol de strivire trebuie asigurate cu dispozitive de protecție, de ex. măști

sau învelitoare.

- La posturile de lucru trebuie să fie prezente întrerupătoare de urgență ușor accesibile.

- Verificați funcționarea comutatorului de urgență și a dispozitivelor de protecție.

- Nu interveniți în mașina în funcțiune.

- O mașină de umplere a ghivecelor cu amplasament variabil, acționată electric trebuie utilizată cu un comutator de protecție contra curenților vagabonzi (30 mA).

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

- În caz de pericol, acționați imediat comutatorul de urgență.

- Remedierea defecțiunilor va fi realizată numai cu instalația oprită.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul ..........................					                                                                                                       Apel de urgență: 112

- Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

- Chemați ambulanța/medicul.

- Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

- Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști (persoane împuternicite).

- Lucrările de întreținere, reparație și curățare trebuie efectuate numai cu mașina oprită și fișa de rețea scoasă.

____________________               _____________________________

Data				     Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.