| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Schleifmaschine (stationär) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umlaufende Werkzeuge. - Wegfliegende Fremdkörper. - Funkenflug. - Lärm. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Die o. g. Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. - Schutzbrille und ggf. Gehörschutz tragen. - Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf den ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. - Die Werkstückauflage so einstellen, dass sie max. 3 mm Abstand zum Schleifkörper hat. - Schleifarbeiten nicht freihändig durchführen, sondern Werkstückauflage benutzen. - Leicht entzündliche Stoffe aus dem Arbeitsbereich entfernen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr sofort Gerät abschalten (ggf. Netzstecker ziehen). - Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetzter Maschine durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. - Reparaturen nur von befähigter Person durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |