| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Be- und Entladen von Fahrzeugen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verrutschende, umkippende oder herabfallende Ladung - Verletzungen durch zurückschlagende Ladebordwand - Zurückschlagen von Auffahrrampen - Gefahren durch Stolpern und Absturz |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Ladeschienen und Anschlagmittel sind vor dem Einsatz auf ihren einwandfreien Zustand hin zu kontrollieren. - Be- und Entladetätigkeiten dürfen nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden. - Geeignete Körperschutzmittel wie Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Handschuhe und Warnweste tragen. - Be- und Entladestellen im öffentlichen Verkehrsbereich ausreichend sichern. - Für Unbefugte ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Ladestelle untersagt. - Geeignete Lastaufnahmemittel wie Greifer, Zangen, Palettengabel oder Lasthaken verwenden. - Verladegeräte wie Krane, Bagger, Lader oder Gabelstapler dürfen nur von unterwiesenen Personen nach Angaben des Herstellers eingesetzt werden. - Der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist verboten. - Beim Beladevorgang ist das Führerhaus des Transportfahrzeuges zu verlassen. - Ladeschienen müssen gegen Abrutschen gesichert sein und dürfen eine Steigung von 17° nicht überschreiten. - Beim Befahren von Ladeschienen oder Rampen ist ggf. ein Einweiser einzusetzen. - Ladebordwände vorsichtig öffnen, dabei seitlich neben die Bordwand treten. - Auf eine ausreichende Ladungssicherung achten. - Ladungsschwerpunkt möglichst niedrig halten. - Fahrerassistenzsystem nutzen (wenn vorhanden). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen. - Unfallstelle/Arbeitsbereich absperren. - Verkehrssicherung im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs vornehmen. - Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |