|  | Numele întreprinderii: |  | Instrucțiuni de utilizare | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Departament: Siloz mobil |  | Activitate: Umplere, circulare, scoatere | Semnătură |  |  |
|  | DENUMIRE |  |  |  |  |  |
|  | Silozuri mobile |  |  |  |  |  |
|  | PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | - Periclitări prin traficul de vehicule, căderea de pe vehicul. - Alunecare și călcat greșit la urcarea și coborârea de pe vehicule. - Alunecare, împiedicare și cădere pe acoperirea silozului sau pe fundul neted al silozului. - Periclitare prin mase de însilozare care cad de pe punctul de scoatere. - Cădere de pe muchia de secțiune sau de pe peretele silozului mobil. x |  |  |  |  |
|  | MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT |  |  |  |  |  |
|  |  | x - Restricționați accesul la instalația de siloz mobil pentru persoane neautorizate (privitori). - Asigurați școlarizarea angajaților și a celorlalți participanți (de ex. prestatori de servicii). - Purtați pantofi/cizme de siguranță (S3/S5). - Curățați urcările vehiculelor către scoaterea însilozării și a substratului în mod regulat! - Nu săriți pe sau de pe scoaterea însilozării respectiv a substratului. Coborâți cu spatele. - Folosiți doar o tehnică potrivită de scoatere cu acoperiș de protecție a șoferului. - Evitați respectiv înlăturați imediat subminările de la locul de scoatere. - La desfacerea foliei de siloz trebuie să mențineți o distanță minimă de 2 metri față de muchia de secțiune. După caz trebuie să folosiți materiale ajutătoare pentru retragerea foliei respectiv pentru îndepărtarea sacilor de nisip/a cauciucurilor sau se folosesc balustrade mobile respectiv o protecție frânghie cu puncte de fixare potrivite. - Pereții silozurilor mobile se asigură împotriva căderii persoanelor spre interior și exterior de ex. prin balustrade sau pantă (distanța verticală între pantă și marginea de sus a peretelui 1 m). - Verificați instalațiile de protecție în privința stabilității și a funcționării. x |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Blocați zonele de pericole imediat! |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului! - Chemați serviciul de salvare/ambulanța! Persoana care acordă primul ajutor............................... |  |  |  |  |
|  | Mentenanță |  |  |  |  |  |
|  |  | - Înlocuiți respectiv reparați siguranțele împotriva căderii care lipsesc sau au fost deteriorate |  |  |  |  |
|  | URMĂRILE NERESPECTĂRII |  |  |  |  |  |
|  |  | - Consecințe pentru sănătate: Posibilități de accidentări grave sau mortale! x |  |  | www.svlfg.de |  |