| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Desinfektionsmittel (gesundheitsschädlich) |  |  |  |  |
|  |  | Desinfektion |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Reizt die Atmungsorgane, reizt die Augen, reizt die Haut. - Bei Hautkontakt Allergie auslösend. - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken und beim Einatmen. |  |  |  |  |  | Achtung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln richten sich grundsätzlich nach den Inhalten des produktspezifischen Sicherheitsdatenblattes bzw. den Angaben der Produktinformationen des jeweiligen Präparates. - Atemschutz: Halb- oder Vollmaske, Filtertyp A2B2P3 tragen - Augenschutz: Schutz durch Vollmaske gegeben, bei Halbmaske zusätzlich dicht schließende Schutzbrille verwenden. - Körperschutz: Schutzkleidung, Gummistiefel tragen. - Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen. - Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Auslaufen/Leckagen: Mit Bindemittel (z. B. Chemikalienbinder) auffangen und in fest verschließbaren Behälter füllen. - Sonstiges: Unbeteiligte warnen, Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. - Ersthelfer: …………….………………… Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Reste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der zuständigen Entsorgungsstelle übergeben. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |