| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feldhäcksler |  |  |  |  |
|  |  | Landwirtschaftlicher Betrieb, Häckseln von Gras, Mais, GPS |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch nachlaufende Maschinenteile (Häckseltrommel, Nachlaufbeschleuniger usw.) - Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile - Gefahr durch Lärm und Ganzkörpervibrationen - Gefahr durch Umsturz des Arbeitsmittels - Quetsch- und Einzugsgefahr, insbesondere bei Entstörungsarbeiten am Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand. - Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen (außer im Straßenverkehr). - Bedienung der Maschinen nur durch unterwiesene Personen mit gültiger Fahrerlaubnis! - Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf dafür vorgesehenen Sitzen erlaubt. - Rückwärts absteigen! Aufstiegshilfen benutzen. Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten! - Vor jeder Fahrt anschnallen und bei drohendem Umsturz auf dem Fahrerplatz verweilen! - Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung Dritter sichern! - Kabine bei Benutzung des Arbeitsmittels stets geschlossen halten (Staub- und Lärmbelastung)! - Auf Hochspannungsleitungen achten, diese möglichst rechtwinkelig unterfahren. - Beim Ein- und Ausschwenken der Arbeitsvorsätze dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden! - Vor Straßenfahrt spitze Bauteile, die in den Verkehrsbereich ragen, sichern/abdecken, schwenkbare Bauteile in Transportstellung bringen und verriegeln! - Reinigung der Maschine nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstörungsarbeiten nur bei abgestelltem Hauptantrieb (Messertrommel und Wurfbeschleuniger) durchführen. - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Das Häckselaggregat kann bis zu 30 s nachlaufen. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. - Geeignete Hilfsmittel (Drahthaken usw.) und Schutzausrüstung (Handschuhe) zum Beseitigen von Verstopfungen benutzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |