| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maischewagen |  |  |  |  |
|  |  | Be- und Entladen sowie Transport von Weintrauben und Maische |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Wickelgefahr an unvollständig geschützter Gelenkwelle, Förderschnecke oder Lockerungswelle - Gefahren durch undichte Hydraulikleitungen im Bedienbereich - Gefahren durch Umsturz bei nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit - Gefahren durch Erfasstwerden bei Reinigungsarbeiten und Entstörungsarbeiten - Gefahren durch Überrolltwerden - Gefahren durch Abrutschen, Wegrutschen - Gefahren durch Lärm |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. Sicherheitsschuhe tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bewegt werden. - Geeignete, ausreichend dimensionierte Zugmaschine verwenden. Dabei die zulässigen Stützlasten der Zugmaschine beachten. Bei Bedarf Spiegelverbreiterung am Traktor anbringen. - Die Mitfahrt auf dem Maischewagen ist verboten. - Bei Rückwärtsfahrt darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Einen Einweiser einsetzen oder eine Rückfahrkamera verwenden. - Rückwärts vom Wartungsstand absteigen, niemals abspringen. - Abgestellte Maischewagen gegen ungewolltes Fortrollen sichern. - Bei Straßenfahrten auf eine angepasste Fahrweise achten, da erhöhte Umsturzgefahr besteht. - Reinigungsarbeiten dürfen nur von einem Standplatz außerhalb des Gefahrenbereiches aus durchgeführt werden. – Nicht in den Behälter einsteigen! - Bei Reinigungsarbeiten die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb stillsetzen, Stillstand aller Teile abwarten und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |