|  | Utilizare: |  | Instrucțiuni de utilizare | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Departament: Stand pentru muls |  | Activitate: Mulsul vacilor | Semnătură |  |  |
|  | DENUMIRE |  |  |  |  |  |
|  | Lucratul la standul de muls |  |  |  |  |  |
|  | PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pericol de alunecare datorită solurilor umede și netede.. - Pericol de cădere la accesarea treptei standului de muls. - Oamenii pot fi împinși de vaci. - Periclitări datorită instalațiilor electrice. - Periclitări prin substanțele periculoase (substanțe de curățare/dezinfectare). - Periclitări datorită locului de muncă umed |  |  |  |  |
|  | MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Folosiți acoperiri de sol antiderapante și mențineți-le curate. - Purtați pantofi/cizme de siguranță (S3/S5). - Fixați trepte antiderapante și înlocuiți-le la timp pe cele uzate . În cazul construcțiilor noi puteți planifica după caz o intrare plană la standul de muls. - Folosiți doar persoane instruite și școlarizate în privința lucrului cu bovine. - Apropiați-vă încet și atent de vaci înainte de a pune mâna pe uger. În cazul vacilor neliniștite puteți folosi mijloace ajutătoare (de ex. suport de fixare). - Păstrați căile de acces libere . - Instalațiile electrice trebuie verificate regulat de un specialist. Comutatorul de protecție împotriva curenților vagabonzi (30 mA) se verifică regulat în privința funcționării ( se apasă tasta de verificare ). Acest lucru este valabil și pentru toate circuitele de curent la priză. - În cazul lucrărilor cu substanțe periculoase trebuie să purtați echipamentul personal de protecție conform fișei tehnice cu date de siguranță a producătorului. - Purtați mânuși de muls potrivite pentru piele (de ex. din nitril). Purtați un șorț de gumă. - Pregătiți și folosiți substanțe de curățare și de îngrijire a pielii. |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instalațiile constructive defecte trebuie reparate sau anunțate după caz. - În cazul defecțiunilor la instalația electrică trebuie să contactați o firmă de specialitate. |  |  |  |  |
|  | COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului! - Chemați serviciul de salvare/ambulanța! Persoana care acordă primul ajutor............................... |  |  |  |  |
|  | MENTENANȚĂ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Controlați instalațiile și dispozitivele înainte de începerea lucrului. - Respectați indicațiile producătorilor privind intervalele de mentenanță. - Asigurați o curățare și îngrijire temeinică după finalizarea lucrărilor de muls. |  |  |  |  |
|  | URMĂRILE NERESPECTĂRII |  |  |  |  |  |
|  |  | - Consecințe pentru sănătate: Accidentare, îmbolnăvire! |  |  | www.svlfg.de |  |