| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etikettiermaschine |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten an der Etikettiermaschine |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch Erfasstwerden (Quetsch- und Scherstellen) - Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm - Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile (Glassplitter) - Gefahr durch heiße Oberflächen (z. B. Kapselschrumpfer) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen, eng anliegende Kleidung und ggf. Haarnetz tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Bei der Montage der Maschine Handschuhe tragen und bei der Beseitigung von Glasbruch schnittschutzsichere Handschuhe verwenden. - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren: - Die Schutzverkleidungen der Maschine müssen während des Betriebs vollständig angebracht sein. - Vor jedem Einsatz Not-Aus-Schalter auf Funktionsfähigkeit überprüfen. - Nicht in die laufende Maschine fassen. - Montage und Umbau erfolgen ausschließlich nach Abschaltung und vollständigem Stillstand der Maschine. Hauptschalter ausschalten und gegen ungewolltes Ingangsetzen sichern. - Sicheren und störungsfreien Betrieb der Anlage durch intern geregelte Aufgabenverteilung und klare Zuständigkeiten sicherstellen. - Bei Etikettiermaschinen mit Kapselschrumpfer ausreichend Abstand zu heißen Maschinenteilen halten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen und bei Glasbruch sofort Not-Aus-Schalter betätigen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |