Versiunea 09/07

Instrucțiuni de utilizare								Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1                                                                                                  Locație de utilizare:

# Cărucior de tăiere autopropulsat (pepinieră)

## Pericole pentru persoane și mediu

- Răsturnarea căruciorului de tăiere.

- Pericol de strivire la componentele deplasate mecanic sau hidraulic.

- Prăbușire de pe platforma de lucru.

- Transferul energiei electrice în apropierea liniilor electrice aeriene.

- Pericol de lovire din cauza mișcării de revenire a crengilor și ramurilor.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

- Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului sunt respectate și urmate.

- Căruciorul de tăiere poate fi operat numai de persoanele în vârstă de cel puțin 18 ani și instruite. Persoana trebuie să fie însărcinată cu lucrările respective și trebuie să-și fi demonstrat abilitățile față de contractant.

- Înainte de începerea lucrului trebuie verificată starea și funcționarea corespunzătoare a dispozitivelor de siguranță și de protecție.

- Respectați capacitatea maximă a platformei de lucru.

- În exteriorul culturilor, platforma de lucru trebuie adusă în poziția cea mai joasă. Toate persoanele, cu excepția șoferului trebuie să părăsească platforma de lucru.

- Utilizați căruciorul de tăiere în stare stabilă și respectați unghiul de înclinare.

- Respectați distanța de siguranță față de liniile electrice aeriene.

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

- Opriți motorul și acționați frâna de imobilizare.

- Părăsiți platforma de lucru pe treptele existente, în stare coborâtă.

- Efectuați lucrările de întreținere și curățare sub platforma de lucru ridicată numai dacă aceasta a fost blocată anterior.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul ..........................					                                                                                                   Apel de urgență: 112

- Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

- Chemați ambulanța/medicul.

- Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

- Verificare regulată prin intermediul persoanei abilitate.

- Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști.

- Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

____________________               _____________________________

Data				     Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.