| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten im Laufstall |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Rutschgefahr durch feuchte und glatte Böden - Getreten oder gestoßen werden von den Kühen - Gefährdung durch elektrische Anlagen. - Gefährdung durch Staub, Güllegase und Tierhaarallergene - Gefährdung durch Zoonosen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Tierbereich nur mit einer geeigneten Treibhilfe betreten. - Rutschhemmende Bodenbeläge verwenden und diese sauber halten. - Sicherheitsschuhe/-stiefel (S3/S5) tragen. - Nur unterwiesene und geschulte Personen im Umgang mit Rindern einsetzen. - Fixiereinrichtungen wie Fangfressgitter oder Behandlungsstand vorhalten. - Rinder bei Behandlungen oder Untersuchungen in Fixiereinrichtungen fixieren. - Deckbullen in der Milchviehherde sind in einer gesonderten Deckbullenbucht zu halten. - Stallanlagen mit freilaufendem Deckbullen sind nicht ohne Helfer zu betreten. - Personenschlupf als Fluchtmöglichkeit aus dem Tierbereich schaffen. - Staubbildung und Tierhaarallergene im Stall vermeiden (z. B. mehlhaltige Futtermittel mit Flüssigkeit binden, Kraftfutterlagerung im Außensilo, Kuhbürste wenn möglich außerhalb des Stalles anbringen). - Beim Gülle rühren alle Stalltore und Fenster weit öffnen! - Rinder mit ansteckenden Krankheiten (z.B. Kälberflechte) umgehend behandeln. - In Ställen mit Schieberentmistungsanlagen sind Auflaufstellen an Winden und Umlenkrollen wirksam gegen Zugriff zu sichern. - Ventilatoren, die tiefer als 2,70 m hängen sind mit einem Schutzgitter gegen Zugriff zu sichern. - Elektrische Anlage von einer Fachkraft regelmäßig prüfen lassen. Fehlerstromschutzschalter (30 mA) regelmäßig auf Funktion prüfen (Prüftaste drücken). Gilt für die kompletten Steckdosenstromkreise. - Elektrisch bedienbare Rolltore und Vorhänge müssen mit einer automatischen Abschaltvorrichtung oder einer Totmannschaltung ausgestattet sein. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Defekte bauliche Einrichtungen reparieren oder Bedarf melden. - Verhaltensauffällige Rinder melden und aus dem Bestand entfernen. - Bei Störungen der elektrischen Anlage Fachbetrieb beauftragen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Anlagen und Einrichtungen vor Arbeitsbeginn kontrollieren. - Vorgaben der Hersteller für Wartungsintervalle beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |