|  |  | Firma: |  | Betriebsanweisung | Datum: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |  |  |
|  |  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Lithium-Akkumulatoren (Li-Ionen oder Li-Polymer Akkus). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Durch Stöße, Hitze, Kälte, falsche Ladung und/oder Kurzschluss der Pole kann eine Zerstörung des Akkus bewirkt werden. Dies kann zu folgenden Problemen führen: - Austritt von ätzender Flüssigkeit - erhöhte Brandgefahr durch Elektrolytenaustritt, Austritt giftiger Inhaltsstoffe bzw. Verbrennungsprodukte im Brandfall - Gefahr durch hohe Ladeströme beim Nachladen der Akkus - Gefahr durch versehentlichen Kurzschluss |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Im Allgemeinen sind Lithium-Ionen-Akkus unter der Einhaltung der Herstellerangaben bei der Verwendung sicher. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Es sind folgende Aspekte zu beachten: - Es dürfen nur berechtigte sowie unterwiesene Personen mit Li-Ionen Akkus umgehen. - Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten - Li-Akkus vor mechanischer Belastung (Stöße, Stürze) schützen - Batteriepole vor Kurzschluss schützen - Li-Akkus kühl und trocken mit einer ausreichenden Belüftung lagern - Lagerung und Laden in feuerbeständigen Räumen oder abgetrennten Bereichen. Sicherheitsabstand zu brennbarem Material mindestens 2,5 m - Während des Ladevorgangs eine feuerfeste Unterlage verwenden - Nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte benutzen - Zu hohe Ladespannungen und Überladung sind zu vermeiden - Li-Akkus regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren: Treten Rauch-, Hitze-, Geruchs- oder Geräuschentwicklung oder eine Deformation auf, Akku vom Gerät trennen und umgehend an einen sicheren Aufbewahrungsort (z. B. Eimer gefüllt mit trockenem Sand) ablegen. - Beim Umgang mit defekten Akkus Schutzkleidung tragen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Störungen beim Ladevorgang: - Stromversorgung unterbrechen und den Akku aus dem Ladegerät entnehmen, wenn das gefahrlos möglich ist. - Festgestellte Mängel sofort melden Beseitigen von ausgetretenen Flüssigkeiten: - Schutzbrille, laugenbeständige Handschuhe, ggf. lösemittelbeständige Schutzkleidung tragen bzw. lösemittelbeständige laugenbeständige Schutzkleidung und Atemschutz tragen. - Aufwischen mit trockenem, saugfähigem Textil und getrennt von anderen Abfällen als gefährlichen Abfall entsorgen. Im Brandfall: - Feuerwehr über (0) 112 alarmieren - Beim Auftreten giftiger Rauchgase den Bereich sofort verlassen und Umgebung informieren - In Außenbereichen die Windrichtung beachten - Wenn gefahrlos möglich, Akkus aus dem Bereich des Feuers entfernen - Löschen bzw. Kühlen mit Wasser, ein AVD-Löscher für Entstehungsbrände kann sinnvoll sein, trockener Sand ist nur bedingt geeignet. |  |  |  |  |  |
|  |  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ladegerät möglichst vom Stromnetz (Eigenschutz!) trennen. - Bei Augenverletzungen durch Elektrolyt Augenspülung (min. 15 Min.) durchführen und Arzt aufsuchen - Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser und Seife abwaschen - Notruf (0) 112 - Verletzten bergen und betreuen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Keine Instandsetzungsarbeiten an Li-Ionen-Akkus durchführen - Akkus einer fachgerechten Entsorgung zuführen - Elektroden zur Entsorgung abkleben - Lagerung defekter Li-Akkus in feuerbeständigen Behältern |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung |  |  |  |  |  |  |