| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acetylen (gelöst) |  |  |  |  |
|  |  | Verwenden von Acetylen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Extrem entzündbares Gas mit und ohne Luft, explosionsfähig. - Bildet mit Sauerstoff/ Luft explosive Gemische. - Erstickungsgefahr besteht in hoher Konzentration durch Sauerstoffverdrängung. - Narkotisch wirkend in niedriger Konzentration. - Enthält Gas unter Druck und kann bei Erwärmung explodieren. |  |  |  |  |  | Achtung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht rauchen! - Schwer entflammbare, saubere Arbeitskleidung (frei von Fetten, Ölen, Lösemitteln) tragen, da erhöhte Brandgefahr besteht. - Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Augenschutz: Bei Schweiß- u. Schneidarbeiten Schweißerschutzbrille verwenden. Handschutz: Schutzhandschuhe (geeignet für rauen Betrieb, mit Hammersymbol) tragen. - Bei Schweißarbeiten auf ausreichende Lüftung achten. - Druckgasflaschen vor Umsturz, Stoß und Erwärmung schützen. - Schlauch und Verbindungen vor Aufnahme der Tätigkeit auf Unversehrtheit prüfen. - Nach Beendigung der Schweißarbeiten die Ventile schließen. - Druckbehälter nur an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. - Bei Lagerung das Verbot der Zusammenlagerung mit entzündbaren Flüssigkeiten (Lagerklasse 3) beachten! - Nicht in Keller, Kanalisation, Arbeitsgruben oder andere Vertiefungen ausströmen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gasaustritt Ventile der Gasflasche sofort schließen. - Gase nicht einatmen. - Bei erwärmter Flasche diese kühlen (z. B. mit Wasserstrahl) und ggf. an sicheren Ort bringen. - Bei weiterer Erwärmung Umgebung räumen und aus sicherer Position kühlen. - TRAC 208 Anlage Merkblatt zur Verhütung von Acetylenflaschen-Explosionen beachten. - Notruf Feuerwehr absetzen. - Achtung: Bei erhitzten Flaschen besteht Explosionsgefahr! |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Betroffene unter Benutzung von umluftunabhängigem Atemschutzgerät in frische Luft bringen. - Betroffene warm und ruhig halten. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Augenkontakt: Ausgiebige Spülung mit Wasser. Kontaktlinsen entfernen. Augenarzt hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut reinigen. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Austritt das Gas im Freien verdampfen lassen |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |