| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Selbstfahrender Schneidewagen (Baumschule) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umsturz des Schneidewagens. - Quetschgefahr an mechanisch oder hydraulisch bewegten Teilen. - Absturz von der Arbeitsplattform. - Stromübertritt in der Nähe von Freileitungen. - Zurückschlagende Zweige und Äste in Kulturen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und befolgt. - Der Schneidewagen darf nur von Personen bedient werden, die mindestens 18 Jahre alt und unterwiesen sind. Die Personen müssen beauftragt sein und ihre Fähigkeiten dem Unternehmer gegenüber nachgewiesen haben. - Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen. - Maximale Belastbarkeit der Arbeitsplattform beachten. - Außerhalb der Kulturen ist die Arbeitsplattform in die niedrigste Stellung zu bringen. Alle Personen, außer der Fahrer, haben die Arbeitsplattform zu verlassen. - Schneidewagen standsicher einsetzen und Neigungswinkel beachten. - Sicherheitsabstand zu Freileitungen einhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Motor ausschalten und Feststellbremse betätigen. - Die Arbeitsplattform über vorhandene Tritte im abgesenkten Zustand verlassen. - Wartungs- und Reinigungsarbeiten unter angehobener Arbeitsplattform nur durchführen, wenn diese zuvor arretiert wurde. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Regelmäßige Überprüfung durch befähigte Person. - Reparaturen nur von fachkundigen Personen durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |