|  | Arbeitsbereich: - Geflügelhaltung - Grünpflege - Jagd |  |  | Betriebsanweisung |  |  |  | Tätigkeit: - Umgang mit kranken, krankheitsverdächtigen oder verendeten Tieren - Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in kontaminierten Bereichen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | gemäß § 14 BioStoffV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biologischer Arbeitsstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hochpathogene aviäre Influenzaviren (HPAI-Viren) – Risikogruppe 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahren für die Beschäftigten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die Gefahr einer Infektion mit HPAI-Viren wird für den Menschen zwar derzeit als gering angenommen, darf aber vor dem Hintergrund der weltweit bereits aufgetretenen humanen Erkrankungs- und Todesfälle nicht vernachlässigt werden. Aufnahmepfade/Übertragungswege: Eine Infektion kann über Aerosole sowie über direkten engen Haut- und Schleimhautkontakt mit infizierten Tieren, deren Blut oder Ausscheidungen sowie über Verletzungen erfolgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Die Freisetzung von Staub ist zu minimieren. - Beim Aufsammeln toter Tiere wenn möglich z. B. Greifzangen einsetzen. - Der Zutritt ist auf den notwendigsten Personenkreis zu beschränken. - Es ist eine Korbbrille zu tragen. - Es ist Atemschutz zu tagen (Partikelfiltergeräte mit Gebläse und Haube TH2P mit Warneinrichtung bzw. TH3P oder Maske TM2P bzw. TM3P bzw. partikelfiltrierende Halbmasken FFP3, vorzugsweise mit Ausatemventil). - Es ist körperbedeckende, sofern erforderlich flüssigkeitsdichte und bei Wiederverwendung desinfizierbare Schutzkleidung mit Kapuze (z. B. Overall Kat. III, Typ 4-B oder höherwertig) zu tragen. - Es sind flüssigkeitsdichte, desinfizierbare Stiefel (z. B. Gummistiefel) zu tragen. - Es sind zwei paar Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril mit verlängertem Schaft unter den Handschuhen mit zusätzlichem Schutz gegen mechanische Risiken zu tragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Beim akuten Auftreten von Symptomen (meist 2 bis 5 Tage, eventuell bis zu 14 Tage nach Infektion) wie z. B. Bindehautentzündungen, grippeähnlichen (z. B. Fieber, Atemnot, Husten) oder neurologischen Krankheitssymptomen (z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Nackensteife) unverzüglich einen Arzt aufsuchen und diesen über die Möglichkeit einer beruflich verursachten Infektion mit HPAI-Viren informieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  | Notruf 112 |  |  |
|  |  | - Auch kleine Wunden sind fachgerecht zu behandeln. - Nach Hautkontakt ist die Hautfläche zu desinfizieren, nach Augenkontakt sind die Augen mit viel Wasser auszuspülen (eine Augenspülflasche ist zu verwenden) sowie nach Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen. - Der Kontakt der Haut und/oder der Augen sowie Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden und im Verbandbuch einzutragen. - Bei Notfallbehandlungen sollten Personen mit Nutztierkontakt den behandelnden Arzt auf ihre Tätigkeit und über die Möglichkeit einer beruflich verursachten Infektion mit HPAI-Viren hinweisen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kadaver in einem reißfesten und flüssigkeitsdichten Behälter (Symbol „Biogefährdung“) einsammeln und Behälter anschließend dicht verschließen. Die Behälter sammeln und vor dem endgültigen Abtransport von außen desinfizieren. - Die Entsorgung von Tierkörperteilen erfolgt nach Anweisung der Behörden. - Kontaminierte Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstungen sind zu reinigen und zu desinfizieren bzw. in dicht schließenden Behältern der Entsorgung zuführen. PSA ist in geeigneten Behältern aufzubewahren. - Nach Ablegen der Arbeits-/Schutzkleidung sind die Hände zu desinfizieren. - Kontaminierte Einrichtungen und Geräte sind zu reinigen und zu desinfizieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ort: Datum:; Unterschrift Verantwortlicher:. Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.. |  |

Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand: 07/2024