| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Seilklettertechnik | Dok-Nr.: | GBU-W-C006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Baumarbeiten |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten mit der Seilklettertechnik |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 4.2, Broschüre: Seilklettertechnik |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Organisationsmängel - ▪ Seilunterstützte Klettertechnik nur anwenden, wenn andere Arbeitsverfahren (Hubarbeitsbühne, Arbeitsmaschine) nicht möglich sind - ▪ Fachkunde - ▪ SKT-A (Seilklettertechnik mit nicht motorbetriebenen Arbeitsmitteln) - ▪ SKT-B (Seilklettertechnik mit motorbetriebenen Arbeitsmitteln) - ▪ Kletterer sind ausgebildete Ersthelfer - ▪ Rettungsübung - ▪ mindestens einmal jährlich ist eine Rettungsübung durchzuführen (ein schriftlicher Nachweis ist erforderlich) - ▪ keine Alleinarbeit - ▪ um die Rettung zu gewährleisten, muss mindestens eine zweite ausgebildete Person mit Kletterausrüstung vor Ort sein | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Absturz - ▪ vor Beginn der Arbeiten ist ein Rettungsseil einzubauen - ▪ Ankerpunkte auf Tragfähigkeit auswählen und nicht übersteigen - ▪ Stand und Bewegungsäste entsprechend ihrer Tragfähigkeit auswählen - ▪ der Kletterer ist zu jeder Zeit im absturzgefährdeten Bereich durch mindestens ein Seil gesichert - ▪ Schlaffseilbildung vermeiden - ▪ in der Arbeitsposition ist zusätzlich eine Kurzsicherung zur Vermeidung eines Pendelsturzes zu verwenden - ▪ bei Arbeiten im Kronenbereich Hilfsankerpunkte einbauen - ▪ Kletterausrüstung - ▪ Kletterausrüstung muss geeignet und aufeinander abgestimmt sein - ▪ jedes eingesetzte Seil verfügt über eine Endsicherung - ▪ nur doppelte Sicherungen, sowie Seile mit Durchtrennschutz verwenden - ▪ min. einmal jährliche Prüfung durch befähigte Person |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Getroffen werden durch fallende Äste und Stammteile - ▪ bei Schneidarbeiten einen Gefahrenbereich von mind. 6 m oder doppelte Astlänge im Radius einhalten - ▪ nicht komplett zu Boden gebrachte Stammteile oder Äste durch geeignete Verfahren zu Boden bringen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein