| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entlauber |  |  |  |  |
|  |  | Entblättern der Traubenzone |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungsgefahr beim An- und Abbau - Gefahren durch rotierende Werkzeuge - Gefahren durch fortschleudernde Teile - Gefahren durch Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr - Gefahren durch austretende Hydraulikflüssigkeit - Gefahren durch Lärm |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren Gesichtsschutz tragen. - Der Entlauber darf nur von unterwiesenen Personen eingesetzt werden. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren: Walzen und rotierende Werkzeuge regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Vor dem Starten des Fahrzeugmotors sicherstellen, dass alle Steuerventile am Schlepper ausgeschaltet sind. - Rotierende Werkzeuge (Messer, Walzen, Lamellen) nur in Bewegung versetzen, wenn diese von der Laubwand abgedeckt werden. - Den Entlauber möglichst nur mit Schleppern mit Fahrerschutzkabine betreiben. Beim Einsatz Türen und Fenster geschlossen halten. - Während des Betriebs darf sich keine Person im Gefahrenbereich befinden. - Bei Fahrten im Straßenverkehr die besonderen Eigenheiten der Anbaugeräte (Ausschwenken, Schwerpunktänderung) beachten. Vor Transportfahrten sind alle schwenkbaren Bauteile zu sichern, alle Schutzvorrichtungen (z. B. Messerschutz) müssen angebracht sein. - Bei der Ausfahrt aus der Rebzeile das Anbaugerät wegen der Sichtbehinderung abschalten und Stillstand abwarten. Einsatz eines Einweisers prüfen oder ein Kamerasystem verwenden. - Das von der Zugmaschine abgebaute Gerät nur auf ebenem Untergrund und unter Verwendung der vorhandenen Stützeinrichtungen abstellen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. Die Feststellbremse anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |