| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quarzstaub (A-Fraktion) |  |  |  |  |
|  |  | Tätigkeiten und Verfahren, bei denen die Beschäftigten alveolengängigen quarzhaltigen Stäuben ausgesetzt sind; Quarzstäube sind krebserzeugend! |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Quarzfeinstäube und quarzhaltige Feinstäube sind kaum sichtbar und können lange in der Luft schweben (Schwebstaub). - Einatmen von mineralischen quarzhaltigen Stäuben in hohen Konzentrationen über lange Zeiträume kann zu Gesundheitsschäden führen. Neben vorübergehenden Beschwerden können chronische Schädigungen (z. B. Silikose) auftreten. - Quarzstaub kann Krebs erzeugen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille Atemschutz: Bei Staubentwicklung Partikelfilter P2 (weiß) oder Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (höchstens 2 Stunden) tragen. Bei unzureichender Belüftung und/oder hoher Staubentwicklung Partikelfiltrierende Halbmaske P3 (weiß) bzw. FFP3 (höchstens 2 Stunden) tragen. Empfohlen wird die Verwendung von TM3P (Vollmaske) oder TH3P. Körperschutz: Geschlossene, staubdichte Arbeitskleidung oder Einwegschutzanzug vorsorglich bei sehr staubintensiven Tätigkeiten tragen. - Einatmen von Siliciumoxid-Staub bzw. quarzhaltigem Staub vermeiden! Berührung mit den Augen vermeiden! - Arbeits-/Sanierungsarbeiten von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen. Verschleppen der Stäube vermeiden. - Bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen. Fenster oder Türen öffnen, kein Durchzug! - Staubentwicklung vermeiden! Staubarme Arbeitsverfahren und -geräte verwenden. - Trockenbearbeitung nur bei Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung. - Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen. Nicht mit Druckluft abblasen! Nicht trocken kehren! - Werkstoffe und quarzhaltige Materialen anfeuchten und feucht halten während der Bearbeitung. - Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M verwenden. Vor Inbetriebnahme Vollständigkeit und Wirksamkeit der Geräteausrüstung kontrollieren. Während der Arbeiten Funktion und Absaugleistung prüfen. Verstopfungen im Ansaugschlauch sofort beseitigen. Staubsaugeringhalte sofort zur Entsorgung sammeln. - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! - Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |
| - Stäube sind nicht brennbar. - Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem Vorgesetzten melden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt/Ärztin verständigen. - Nach Augenkontakt: Mit Wasser ausspülen. - Nach Einatmen: Frischluft! |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! - Zur Entsorgung sammeln: Staubsaugerinhalte luftdicht in Folie verpacken. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |