| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Grabverbau |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Einstürzende Grabwände. - Quetschungen oder Verletzungen durch Ein- und Ausbau der Verbauelemente. - Absturz. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Abhängig von den Bodenverhältnissen und Belegungstiefe geeignetes Verbaumaterial in - ausreichender Menge auf dem Friedhof bereithalten. - Geeignete Körperschutzmittel verwenden (Sicherheitsschuhe, Helm, Arbeitshandschuhe, ggf. Gehörschutz). - Gräber sachgerecht verbauen durch oder unter Leitung einer sachkundigen Person. - Lastfreien Schutzstreifen von mindestens 60 cm um das Grab freihalten. - Aushub ggf. gegen Abrutschen ins Grab bzw. auf den Schutzstreifen sichern. - In standfesten Böden, bis zu einer Aushubtiefe von 1,75 Metern, Saumbohlen allseitig, durchgehend und lückenlos einbauen. - In nicht standfesten Böden und bei Gräbern über 1,75 Metern Aushubtiefe allseitigen, durchgehenden und lückenlosen Verbau einbringen. - Der Verbau hat einen Überstand von 5 cm über die Grabkante. - Auslegen von sicher aufliegenden, trittsicheren Beerdigungsbohlen (z. B. Profilroste) mit einer Mindestbreite von 40 cm (bei schriftlicher Ausnahmegenehmigung der Gartenbau-BG 30 cm). - Sichern des offenen Grabes durch Abdeckung gegen das Hineinstürzen von Personen, im Anschluss an die Ausschachtungsarbeiten. - Bei nicht standfesten Böden sowie bei Gräbern über 1,75 Metern Aushubtiefe muss sich eine zweite Person in Sichtnähe befinden, die im Gefahrfall Hilfe leisten kann. - Bereitstellung einer geeigneten Anlegeleiter mit einem Überstand von mindestens 1,0 Meter über Grabrand. - Bei Auswahl und Benutzung von Holzbohlen ist die DIN 4074 (Sortierklassen für Bauholz) zu beachten. Die Mindeststärke von Bohlen von 5 cm wird eingehalten. - Beim Verfüllen eines Grabes sind die Aussteifungen erst zu entfernen, wenn sie durch das Verfüllen entbehrlich geworden sind. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr Arbeiten sofort einstellen und das Grab sicher und schnell verlassen. - Betreten eines eingestürzten Bereiches nur bei zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen. - Unfallstelle absperren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Verbaumaterialien überprüfen. - Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigter Person) durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |