|  | Nazwa zakładu: |  | Instrukcja obsługi | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar roboczy: Mobilny silos |  | Czynność: Wypełnianie, jazda, rozładunek | Podpis: |  |  |
|  | NAZWA |  |  |  |  |  |
|  | Mobilne silosy |  |  |  |  |  |
|  | ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów, kolizja pojazdów. - Poślizgnięcie i pominięcie kroku podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. - Poślizgi, potknięcia i upadki na pokrywę silosu lub gładką podłogę silosu. - Zagrożenie ze strony spadających mas kiszonki w punkcie wydobycia. - Wypadek z krawędzi czołowej lub ściany silosu. x |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | x - Uniemożliwić osobom nieupoważnionym (widzom) wejście do silosu. - Szkolenie pracowników i innych zaangażowanych stron (np. usługodawców). - Nosić buty ochronne (S3/S5). - Regularnie czyścić stopnie pojazdów do kiszonki lub usuwania substratów! - Nie skakać w górę lub w dół na pojazdach, np. w celu usunięcia kiszonki lub substratu. Schodzenie do tyłu - Stosować wyłącznie odpowiednią technikę wyjmowania z osłoną nad głową. - Unikać podcięć w punkcie zaczepienia lub natychmiast je eliminować. - Przy odkrywaniu folii silosowej należy zachować minimalną odległość 2 metrów od krawędzi tnącej. W razie potrzeby, odpowiednie środki pomocnicze do odciągania folii lub Zdjąć worki z piaskiem/opony lub zastosować ruchome poręcze lub osłonę liny z odpowiednimi punktami kotwiczenia. - Ruchome ściany silosu są zabezpieczone przed upadkiem osób do wewnątrz i na zewnątrz, np. poręczą lub nasypem (pionowa odległość nasypu od górnej krawędzi ściany 1 m). - Sprawdzić stabilność i funkcjonalność urządzeń zabezpieczających. x |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH |  |  |  |  |  |
|  |  | - Natychmiast usunąć kordon z niebezpiecznych miejsc! |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku! - Zadzwonić do pogotowia ratunkowego/lekarza pogotowia ratunkowego! Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy:…………………………………… |  |  |  |  |
|  | Konserwacja |  |  |  |  |  |
|  |  | - Natychmiast wymienić lub naprawić brakujące lub uszkodzone zabezpieczenia! |  |  |  |  |
|  | KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Konsekwencje zdrowotne: Możliwość ciężkich lub śmiertelnych obrażeń! x |  |  | www.svlfg.de |  |