| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pflanzenschutzspritze |  |  |  |  |
|  |  | Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungsgefahr beim An- und Abbau - Umsturzgefahr - Gefahren durch die Gelenkwelle - Gefahren beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln durch Einatmen, Augenreizungen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - PSA: Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe G2 gem. ISO 18889, Augen-, Gesichts- und Atemschutzschutz gem. Herstellerangaben sowie einen Pflanzenschutzanzug C3 gem. EN ISO 27065 tragen. - Die Kabinenkategorie der Zugmaschine ist bei der Wahl der persönlichen Schutzausrüstung zu berücksichtigen. Beschädigte Schutzausrüstungen ersetzen. - Pflanzenschutzspritzen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit Sachkundenachweis bedient werden. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor Beginn und während der Arbeiten sind die Beleuchtungseinrichtungen von Zugfahrzeug und Anbaugerät auf Beschädigungen und Sauberkeit zu prüfen – ggf. reinigen bzw. durch unbeschädigte Einrichtungen ersetzen. - Angaben des jeweiligen Pflanzenschutzmittelherstellers in Gebrauchsanleitung und Sicherheitsdatenblatt beachten. Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen. - Beim An- und Abbau nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät treten. - Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen! - Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich aufhalten. - Die besonderen Eigenheiten des Anbaugerätes (Ausschwenken, Schwerpunktänderung) beachten. Die Bestimmungen der StVO und der StVZO sind einzuhalten (z. B. mit Warntafeln kennzeichnen). - Die Fahrerschutzkabine der Zugmaschine ist beim Ausbringen geschlossen zu halten. - Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. - Die Betriebsanweisung „Schmalspurschlepper“ beachten. - Die Betriebsanweisungen zu Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen die Pflanzenschutzspritze sofort stoppen und den Antrieb stillsetzen. Außerdem den Motor der Zugmaschine stillsetzen, die Feststellbremse anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern; ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Vor Entstörungsarbeiten den Zündschlüssel abziehen und den Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |