# Instrukcja obsługi

zgodnie z GefStoffV (rozporządzenia o substancjach 
niebezpiecznych) i VSG 4.5

Niniejszy WZÓR instrukcji obsługi musi być dostosowany do warunków pracy!

Zakład:

Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu!

Miejsce pracy/obszar działalności:       Czyszczenie systemu udojowego

|  | ## Oznaczenie substancji niebezpiecznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Kwas azotowy, kwas fosforowy |  |  |
|  | ### Zagrożenia dla ludzi i środowiska |  |  |
| Sozialversicherung Landwirtschaft Forsten und Gartenbau Niebezpie-czeństwo | - Powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. - Połknięcie powoduje oparzenia żołądka i jelit. - Produkt jest lekko niebezpieczny dla wody. |  |  |
| Środki ochronne i zasady postępowania |  |  |  |
|  | Dalsze informacje od dostawcy dostarczającego kartę charakterystyki. - Ochrona oczu: Nosić szczelnie zamknięte okulary ochronne. - Ochrona rąk: Nosić rękawice ochronne odporne chemicznie. - Ochrona ciała: Nosić kwasoodporną odzież ochronną (gumowe buty, fartuch gumowy). - Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Zapewnić dobrą wentylację. - Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. - Nie wylewać do kanalizacji, cieków wodnych. - Nigdy nie należy dodawać wody. - Nigdy nie mieszać z substancjami alkalicznymi. |  |  |
| Postępowanie przy wypadkach |  |  |  |
|  | - Przestrzegać planów alarmowych, ewakuacyjnych i ratowniczych. - Zapewnić odpowiednią wentylację. - Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. - Wytrącać gazy, opary, mgły strumieniem wody. |  |  |
| Pierwsza pomoc |  |  |  |
|  | - Podczas udzielania pierwszej pomocy należy zawsze przestrzegać zasad samoobrony. - Po kontakcie z oczami: Płukać przez 10 minut pod bieżącą wodą z powiekami lub użyć roztworu do płukania oczu. Zawsze należy skonsultować się z okulistą! - Po kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, oczyścić skórę. - Po wdychaniu: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku utraty przytomności należy utrzymywać drogi oddechowe w czystości. - Po przełknięciu: Nie wywoływać wymiotów. - Jeśli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. - Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy: ……….… Lekarz: …………………… #### Centrum Informacji o truciznach: 0228/ 19240 Telefon alarmowy: 112 |  |  |
| Prawidłowa utylizacja |  |  |  |

Data: ………………201….                  Podpis przedsiębiorcy: ………………………………………………..

Nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. W przypadku przypadkowego uwolnienia, wchłonąć za pomocą materiału wiążącego ciecze (np. ziemia okrzemkowa, wermikulit lub piasek). Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki (rozdział 13).

Stan: 04/2015