| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ladungssicherung |  |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verrutschende, umfallende, verrollende oder herabfallende Ladung. - Umkippen des Fahrzeuges. - Außer Kontrolle geratendes Fahrzeug. |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
| - Geeignete Körperschutzmittel bei Verladearbeiten tragen (z. B. Kopfschutz, Handschutz, Fußschutz, Warnweste). - Geeignetes Transportfahrzeug auswählen. - Lastverteilungsplan beachten. - Zulässiges Gesamtgewicht und Achslasten einhalten. - Lademasse einhalten, ggf. besondere Kenntlichmachung des Fahrzeugs (Sondergenehmigung). - Ladungsschwerpunkt so niedrig wie möglich über der Längsmittelachse des Fahrzeugs platzieren. - Hilfsmittel zur formschlüssigen Ladungssicherung (z. B. Klemmbalken) haben eine ausreichende Sicherungskraft. - Die verwendeten Zurrmittel für das Direktzurren haben eine ausreichende Zurrkraft „LC“ (Lashing Capacity). - Die verwendeten Zurrmittel für das Niederzurren haben eine ausreichende Vorspannkraft „STF“ (Standard Tension Force = Kraft der Ratsche). - Die Festigkeit der Zurrpunkte ist ausreichend. - Ladungssicherung in regelmäßigen Abständen überprüfen (ggf. nachspannen). - Die Fahrgeschwindigkeit dem Ladegut, den Straßen- und Verkehrsverhältnissen anpassen. - Geeignete Fahrstrecke wählen. - Geeignete Be- und Entladestellen wählen (z. B. auf der Baustelle). |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
| - Absperren der Unfallstelle. - Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. - Verkehrssicherung der Unfallstelle im öffentlichen Straßenverkehr vornehmen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fahrzeuge regelmäßig von Sachkundigem (befähigter Person/Sachverständigem) prüfen lassen. - Hilfsmittel für Ladungssicherung (Zurrmittel) mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person prüfen lassen. - Sichtkontrolle der Zurrmittel und des Fahrzeugs vor jeder Verwendung. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |  |