| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arborele cardanic și dispozitivul de protecție al acestuia |  |  |  |  |
| Pericol pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Pericol de răsucire din cauza arborelui cardanic insuficient protejat - Pericol de strivire la montajul arborelui cardanic la dispozitivul de acționare din cauza spațiului restrâns de montaj - Pericol din cauza pieselor azvârlite |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Înainte de punerea în funcțiune, controlați funcția și integralitatea dispozitivelor de siguranță și protecție ale arborelui cardanic: Pâlnie de protecție pe partea tractorului (PTO) – tub de protecție – pâlnie de protecție pe partea mașinii (PIC). - În cazul stabilirii unei deteriorări la protecția arborelui cardanic, sistați lucrările imediat. - Respectați sensul de montaj al arborelui cardanic. Indicatorul pentru partea tractorului se află pe protecția arborelui cardanic. - Cuplajele de suprasarcină și cuplajele de mers în gol se află pa partea dispozitivului. - Controlați scutul principal la tractor și la pâlnia arborelui cardanic pe partea mașinii. - Asigurați o acoperire de 50 mm a întregului dispozitiv de protecție. - Protecția arborelui cardanic trebuie asigurată împotriva răsucirii. - Articulațiile cardanice trebuie acoperite suprapus. - Arborii cardanici decuplați trebuie să fie acroșați sau rezemați cu ajutorul dispozitivelor prevăzute. |  |  |  |  |  |  |
| În caz de defecțiuni |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. - Înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor, scoateți cheia de contact și depresurizați conductele hidraulice. - În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. - Înlocuiți imediat protecția deteriorată a arborelui cardanic – opriți imediat utilizarea. - Informați superiorii. - Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: |  |  | Trusă de prim ajutor în locație: |  |  |
| - Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! - Efectuați un apel de urgență (112)! - Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). - În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). - Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanță |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. - Înlocuiți imediat dispozitivele de protecție deteriorate ale arborelui cardanic. - În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală și asigurați împotriva punerii în mișcare accidentale. - Întrețineți și îngrijiți articulațiile cardanice și inelele de fricțiune ale dispozitivului de protecție conform prevederilor producătorului, resp. conform planului de lubrifiere. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Dată: |  |  | Semnătură responsabil: |  |  |  |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |  |  |  |  |  |  |