| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Bauliche Anlagen – Friedhof u. Krematorium | Dok-Nr.: | GBU-W-G005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Friedhof u. Krematorium |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Nutzung der baulichen Anlage |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 4.7, Broschüren: Sicher Arbeiten auf Friedhöfen, Arbeiten in Krematorien und beim Umgang mit Verstorbenen |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Ausrutschen - ▪ Bodenbeläge in Leichen- und Aussegnungshallen, Kühlräumen und Sektionsräumen rutschhemmend gestalten - ▪ Bodenbeläge müssen gut zu reinigen sowie zu desinfizieren sein und dürfen nicht saugfähig sein | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Infektionsgefahr - ▪ in Leichen- und Aussegnungshallen, Kühl- und Sektionsräumen sind: - Wandflächen aus abwaschbaren und chemikalienbeständigen Materialien herzustellen - Lüftungseinrichtungen ausreichend zu bemessen, gegen das Eindringen von Ungeziefer zu sichern und als Querlüftung einzurichten - besteht die Gefahr des Austritts von Leichenflüssigkeiten, sollten die Räume über einen Abfluss verfügen oder Stoffe zur Aufnahme dieser vorgehalten werden - ▪ in Leichenhallen und Sektionsräumen sind: - Waschgelegenheiten mit warmen und kaltem Wasser, Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmitteln sowie Einweghandtücher bereitzustellen (in Sektionsräumen sind Wascharmaturen so gestaltet, dass diese nicht mit den Händen berührt werden müssen) | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | - Unterkühlung - ▪ Türen in Kühlräumen müssen von innen zu öffnen sein | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Quetschen und Scheren - ▪ an Sarghebe- und Sargsenkanlagen sind Quetsch- und Scherstellen zu sichern; Steuerungen müssen ohne Selbsthaltung gestaltet sein; sie müssen mit einem abschließbaren Hauptschalter gegen unbefugte Benutzung, einem Hinweis mit dem Verbot von Personentransport sowie regelmäßig durch eine befähigte Person überprüft werden - ▪ im Beschickungsraum eines Krematoriums muss die Steuereinrichtung so positioniert sein, dass der gesamte Raum beobachtet werden kann und diese Unbefugten nicht zugänglich ist - ▪ im Beschickungsraum eines Krematoriums ist die Einführlafette so zu gestalten, dass Quetsch- und Scherstellen nicht entstehen oder gesichert sind | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz - ▪ das Obergeschoss ist bei Sarghebe- und Sargsenkanlagen mit einem verriegelbaren Geländer zu sichern und bei betretbaren Klappen muss der Gefahrbereich vom Bedienstand aus einsehbar sein | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Erschlagen - ▪ an Glocken muss der Klöppel mit einer Klöppelsicherung versehen sein oder eine jährliche Prüfung durch eine befähigte Person durchgeführt werden | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Ersticken - ▪ im Beschickungsraum eines Krematoriums ist durch technische Maßnahmen sicherzustellen, dass keine Rauchgase in diesen entweichen; ggf. sind zusätzliche Absaugungen am Verbrennungsofen anzubringen; es sind Einrichtungen zur Überwachung der Atmosphäre anzubringen |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | - Hitze, unzureichendes Klima - ▪ in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen in einem Krematorium ist für einen mindestens 5-fachen Luftwechsel zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden und die Wärmebelastung darf 26°C nicht überschreiten |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Verbrennen - ▪ beim Öffnen des Kremationsofens dürfen keine Flammen nach außen schlagen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Baulichen Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibration und Psychische Belastungen