| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abbrucharbeiten |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Getroffenwerden durch Einsturz des Bauwerks, seiner Bestandteile oder von Maschinen und deren Bauteilen, z. B. Auslegern; Gefahren durch Absturz - Einwirkungen durch gefährliche bzw. umweltgefährdende Stoffe, Gase, Dämpfe, Stäube, Nebel - Gefahren durch elektrischen Strom - Lärm sowie Hand-Arm-Vibrationen beim Einsatz von handgeführten Stemmgeräten |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen der Maschinen und Geräte kontrollieren. - Vor Beginn der Abbrucharbeiten baulichen Zustand des abzubrechenden Bauwerks und angrenzender Bauteile in statischer und konstruktiver Hinsicht untersuchen. - Abbruchmethode und Arbeitsverfahren nach örtlicher Gegebenheit durch einen Fachkundigen auswählen lassen: Abtragen, Demontieren, Einreißen, Eindrücken etc. - Ausführliche Planung und sicherheitstechnische Koordination der Abbrucharbeiten. Schwierige Abbrucharbeiten erst beginnen, wenn eine schriftliche Abbruchanweisung auf der Baustelle vorliegt und die Beschäftigten unterwiesen worden sind. - Erhöht liegende Arbeitsplätze sind mit Absturzsicherungen zu versehen. - Nicht sicher begehbare Flächen sind zu sichern oder trittsicher abzudecken. - Auswahl und Verwendung von sicherheitstechnisch geeigneten Arbeitsmitteln, z. B. Bagger mit FOPS. - Das mögliche Auftreten gefährlicher Stoffe, Gase, Dämpfe, Stäube oder Nebel ist zu prüfen. - Art, Zustand und Lage von bestehenden Anlagen wie z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen sind vorab zu ermitteln (u. a. Stromleitungen). - Ein weisungsbefugter Aufsichtsführender ist ständig auf der Baustelle anwesend. - Manuelle Bohr- und Stemmarbeiten mit handgeführten Geräten auf ein Minimum reduzieren und innerhalb des Teams die Tätigkeiten regelmäßig wechseln (Job Rotation). - Verkehrs- und Fluchtwege von Abbruchmaterial freihalten, Zugang und Aufenthalt in Gefahrenbereichen verhindern. Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern. - Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe (S 3), Handschutz, Gehörschutz, Augenschutz, Atemschutz, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (z. B. Auffang- oder Haltegurte, Sicherheitsseile, Falldämpfer, Höhensicherungsgeräte). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr Arbeiten sofort einstellen und Aufenthalt außerhalb des Gefahrenbereiches aufsuchen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |