| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rührgerät |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch Wickelgefahr an rotierender Welle - Gefahren durch elektrischen Stromschlag - Gefahren durch Fingerverletzungen an Rührwelle - Quetschgefahr der Finger beim Einschieben der Rührwelle |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen. Handschutz: Bei Arbeiten mit scharfen Kanten Arbeitshandschuhe tragen. Körperschutz: Enganliegende Kleidung tragen, Haarnetz bei langen Haaren tragen Verhaltensweise: - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. - Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen. - Vor Einschalten des Tankrührgerätes den festen Sitz am Tankstutzen prüfen. - Tankrührgeräte beim Einsatz nicht mit bloßen Händen halten. - Beim Einschalten des Rührgeräts die Drehrichtung überprüfen. - Gerät nur bestimmungsgerecht verwenden. - Nicht in den Gefahrenbereich eingreifen. - Bei Störung oder Betriebsunterbrechung Gerät ausschalten, von Stromnetz trennen - Bei Frequenzgesteuerten Rührgeräten sind allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter (RCCB, Typ B) zu verwenden. - Fachgerecht, trocken lagern. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr sofort den Antrieb stillsetzen. Schadhafte Rührgeräte sofort austauschen. - Bei dem Beheben von Störungen Hinweise des Herstellers und Bedienungsanweisung beachten! - Nach einer Störungsbeseitigung vor der Wiederinbetriebnahme eine Funktionsprüfung vornehmen! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen. - Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Elektrofachkraft instand setzen lassen. - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten. - Wiederkehrende Prüfung durch befähigte Personen (z. B. Elektrofachkraft) mindestens einmal jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand durchführen. Prüfbuch führen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |