| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Salpetersäure, Phosphorsäure |  |  |  |  |
|  |  | # Reinigung der Melkanlage |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht Verätzungen von Augen, Haut und Schleimhäuten. - Verschlucken verursacht Verätzungen von Magen und Darm. - Das Produkt ist schwach Wasser gefährdend. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. - Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen. - Handschutz: Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen. - Körperschutz: Säurebeständige Schutzkleidung (Gummistiefel, Gummischürze) tragen. - Behälter fest verschlossen halten. Auf gute Belüftung achten. - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. - Darf nicht in Kanalisation, Gewässer gelangen. - Niemals Wasser zugeben. - Niemals mit alkalischen Stoffen mischen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Für ausreichende Lüftung sorgen. - Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung meiden. - Gase, Dämpfe, Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten. Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. - Bei Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Arzt: ………………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Nicht in Kanalisation/ Oberflächengewässer gelangen lassen. Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit Flüssigkeit bindendem Material (z. B. Kieselgur, Vermiculit oder Sand) aufnehmen. Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |