| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Biogasanlage | Dok-Nr.: | GBU-W-B003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Normalbetrieb der Biogasanlage |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Substratzufuhr, Kontrolle, Gärrestentnahme |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 3.1, Gefahrstoffverordnung, Technische Information 4, Checkliste Biogasanlage der SVLFG |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Abstürzen - Aufstiege mit Treppe und Handlauf ausführen - geeignete Bedien-, Kontroll-, Wartungsstände einrichten - Absturzsicherung an erhöht liegenden Arbeitsplätzen anbringen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Ausrutschen, stürzen - Stolperstellen und Verunreinigungen beseitigen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Erfasst werden, eingezogen werden - selbst anlaufende Förder-/Mischeinrichtungen abdecken - Sicherheitsabstände berücksichtigen - Zugang beschränken - bei Zutritt des Dosierers, diesen außer Betrieb nehmen und gegen Wiedereinschalten sichern | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Brand- und Explosionsgefahr durch Biogas - Brandschutzvorgaben einhalten (z. B. Sicherheitsabstände, Kabelschottung, Brandlasten) - gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vermeiden - Zündquellen in Bereichen mit der Möglichkeit des Auftretens einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre vermeiden - in ausgewiesenen explosionsgefährdeten Bereichen nur zugelassene Arbeitsmittel benutzen und entspr. Maßnahmen einhalten (Explosionsschutzdokument) - Prüfungen nach BetrSichV veranlassen und Mängel beseitigen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Erstickungsgefahr in Schächten, Gruben - Bedienteile über Flur anordnen - Zwangsbelüftung einbauen - vor dem Einstieg freimessen und ggf. belüften - keine Alleinarbeit - mobiles Gaswarngerät tragen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Kontakt zu heißen Medien - Kontakt vermeiden (z. B. durch Abschirmung) |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Vergiftung/Gesundheitsschädigung durch Zusatz- und Hilfsstoffe - Freisetzung/Kontakt vermeiden (z. B. durch geschlossenes Dosiersystem; die Verwendung „fermentierbarer Verpackungen“ ist ausgeschlossen, wenn Freisetzungen des Produkts nicht sicher ausgeschlossen sind) - geeignete PSA gemäß Sicherheitsdatenblatt verwenden - nur fachkundiges bzw. besonders unterwiesenes Personal für diese Tätigkeiten einsetzen - Zugangsbeschränkung für Lagerbereiche einrichten |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Betrieb, Instandhaltung und Wartung von explosionsgefährdeten Anlagen - nur qualifiziertes Personal im Betrieb der Anlage einsetzen (Fachkunde „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“ nach TRGS 529) - Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen (Fachkunde „Tätigkeiten bei der Instandhaltung“ nach TRGS 529) |  | (3) |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen