| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maischerührtank |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit Maischegärtank |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Quetschgefahren - Gefahren durch Erfasstwerden - Absturzgefahr bei erhöht liegenden Arbeiten - Rutschgefahr - Gefahr durch Gärgase - Gefahr durch Stromschlag |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor Ingangsetzung des Rührwerks prüfen, dass sich keine Personen im Maischerührtank befinden. - Maischerührtank nur auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen. - Wartungshinweise und Wartungsintervalle einhalten. - Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schalter regelmäßig auf Funktion überprüfen. - Vor Betreten des Tanks Maßnahmen gegen gefährliche Gärgas-Ansammlungen ergreifen (z. B. Lüftungsmaßnahmen). - Bei erhöht liegenden Arbeitsplätzen (> 1 m über dem Boden): vorhandene Absturzsicherungen und sicheren Zugang verwenden. - Bei Reinigungsarbeiten die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen Not-Aus-Schalter betätigen und Netzstecker ziehen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |