Versiunea 09/07

Instrucțiuni de utilizare								Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 3.1,  StVO, StVZO, VDI 2700 ff., BGI 649

# Asigurarea încărcăturii

## Pericole pentru persoane și mediu

- Alunecarea, răsturnarea, rostogolirea sau căderea încărcăturii.

- Răsturnarea vehiculului.

- Vehiculul scăpat de sub control.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

- Purtați mijloace de protecție corporală adecvate la lucrările de încărcare/descărcare (de ex. protecție pentru cap, mâini și picioare, vestă de avertizare).

- Alegeți vehiculul de transport adecvat.

- Respectați planul de distribuire a sarcinilor.

- Respectați greutatea totală admisibilă și încărcarea pe osie.

- Respectați dimensiunea de încărcare, marcare specială la vehicul, dacă este cazul

(Aprobare specială).

- Plasați centrul de greutate al încărcăturii cât mai jos posibil deasupra axei centrale longitudinale

a vehiculului.

- Mijloacele ajutătoare pentru asigurarea pe formă a încărcăturii (de ex. bare de fixare) au

o forță de asigurare suficientă.

- Mijloacele de fixare utilizate pentru fixarea directă au o

forță de fixare „LC“ suficientă (Lashing Capacity).

- Mijloacele de fixare utilizate pentru fixarea prin apăsare au o

forță de pretensionare suficientă „STF“ (Standard Tension Force = forța clichetului).

- Rezistența punctelor de fixare este suficientă.

- Verificați siguranța încărcăturii la intervale regulate (dacă este cazul, strângeți ulterior).

- Adaptați viteza de deplasare la încărcătură, condițiilor de pe șosele și de trafic.

- Selectați traseul adecvat.

- Selectați locuri de încărcare și descărcare adecvate (de ex. pe șantier).

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

- Închiderea locului accidentului.

- Îndrumați persoanele în afara zonei periculoase.

- Asigurați siguranța traficului la locul accidentului pe drumurile publice.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul ..........................					                                                                                                             Apel de urgență: 112

- Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

- Chemați ambulanța/medicul.

- Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

- Dispuneți verificarea regulată a vehiculelor de către specialiști (persoană împuternicită)/expert.

- Dispuneți verificarea mijloacelor ajutătoare pentru asigurarea încărcăturii (mijloace de fixare) cel puțin o dată pe an de către o persoană împuternicită.

- Controlul vizual al mijloacelor de fixare și vehiculului înainte de fiecare utilizare.

____________________               _____________________________

Data				     Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.