| Firma: |  | Instrucțiuni de utilizare conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Încărcător cu cupă |  |  |  |  |
| Pericol pentru persoane |  |  |  |  |  |  |
| - Răsturnare din cauza bazei instabile - Pericol de accidentare prin alunecare la urcare/coborâre și sărit - Pericol de strivire la componentele deplasate hidraulic - Vătămări din cauza staționării în zona periculoasă - Zgomot și vibrații în întregul corp - În cazul furtunurilor hidraulice defecte: Ieșirea de ulei hidraulic sub presiune înaltă - Transferul energiei electrice la contactul cu componentele sub tensiune |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție și reguli de comportament |  |  |  |  |  |  |
| - Operarea va fi realizată numai de persoane instruite, însărcinate de companie, cu vârsta minimă de 18 ani și care și-au dovedit competența. - Înaintea de efectuarea lucrărilor de terasamente trebuie acordată atenție cablurilor pozate în pământ și cablurilor aeriene (planuri de dispunere a cablurilor. - Înainte de începerea lucrului trebuie realizată o verificare vizuală și a funcționării de către conducătorul de utilaj privitor la siguranța în circulație și siguranța în funcționare. - Accesați și părăsiți încărcătorul cu cupă numai prin intermediul scărilor de acces prevăzute în acest scop. - Puneți-vă centura! - Este interzisă staționarea în zona periculoasă. Trebuie respectată o distanță minimă de siguranță de 50 cm față de componentele fixe. - În cazul vizibilității limitate a conducătorului de utilaj trebuie utilizat un îndrumător sau trebuie utilizate dispozitive ajutătoare pentru îmbunătățirea vizibilității (de ex. sisteme de camere, oglinzi). - Este interzisă deplasarea pe mașină sau pe dispozitivul de lucru fără loc separat. - În caz de neutilizare, încărcătorul cu cupă trebuie asigurat împotriva acționării neautorizate. - Încărcătorul cu cupă poate fi accesat și părăsit numai pe scările de acces prevăzute în acest scop. - Pentru utilizarea ca dispozitiv de ridicat trebuie să fie prezent un cârlig de sarcină (cu siguranță împotriva ridicării). Respectați indicațiile producătorului referitoare la sarcinile de răsturnare. - Respectați distanțele de siguranță față de gropile și șanțurile cu pereți taluzați, fără maluri sprijinite (până la 12,0 t greutate totală, min. 1,00 m; peste 12,0 t greutate totală, min. 2,00 m). |  |  |  |  |  |  |
| În caz de defecțiuni |  |  |  |  |  |  |
| - În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. - Înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor, scoateți cheia de contact și depresurizați conductele hidraulice. - În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească. - În caz de pericol de răsturnare, rămâneți în cabina de siguranță. - În caz de contact cu liniile electrice subterane și aeriene (transferul energiei electrice) nu părăsiți utilajul de lucru și țineți la distanță persoanele de zona periculoasă. - Informați superiorii. |  |  |  |  |  |  |
| Comportament în caz de accident, primul ajutor |  |  |  |  | Apel de urgență 112 |  |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: |  |  | Trusă de prim ajutor în locație: |  |  |
| - Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! - Efectuați un apel de urgență (112)! - Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! - Acordați primul ajutor! - Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). - În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). - Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! |  |  |  |  |  |  |
| Mentenanță |  |  |  |  |  |  |
| - Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. - În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală și asigurați împotriva punerii în mișcare accidentale. |  |  |  |  |  |  |
| Locație: Dată: |  |  | Semnătură responsabil: |  |  |  |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |  |  |  |  |  |  |