	Помощна инструкция
	[image: image1.png]Sozialversicherung fiir
Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau








	Работно място/дейност
Гледане на животно
	Field of Work/Activity
Animal Husbandry

	Повод за инструкцията
	Reason for the instruction:

	· Първа инструкция
· Преместване или промяна на кръга от задължения
· Въвеждане или промяна на средства на труда
· Въвеждане на нови работни вещества
· Въвеждане или промяна на работни процеси след злополуки или почти злополуки
· Повторна инструкция
	· Initial training
· Transfer of or change to the area of responsibility
· Introduction of or change to the work equipment
· Introduction of new working materials
· Introduction or modification of working procedures after accidents or near-accidents
· Refresher training

	Обръщаме особено внимание на следните точки:
	Reference was made to the following points in particular:

	Общи
· използвайте необходими ЛПС (напр. защита на очите, дишането, ръцете, кожата, краката)
· не складирайте ЛПС заедно с дезинфекциращи средства и химикали
· съхранявайте медикаменти, дезинфекциращи средства, химикали в оригиналната връзка в обозначен, затворен шкаф/склад
· спазвайте забраните за съвместно съхранение
· веднага разчистете и изхвърлете компетентно изтеклите течности
· спазвайте мерките за хигиена (помощ при раждане, болни и мъртви животни, обор, лична хигиена)
· проверете механизма за аварийно изключване на почистващите съоръжения
· не преграждайте аварийните изходи, коридорите за подкарване да са свободни
· използвайте достатъчен брой помощен персонал и помощни средства при подкарване на животните
· отстранявайте замърсяванията, които са причинени от животни на обществените пътища
	General
· Use the required PPE (e.g. eye, respiratory, hand, skin, foot protection)
· Do not store PPE together with disinfectants and chemicals.
· Store medicines, disinfectants, chemicals in their original packaging in a labelled, locked cupboard/storage room 
· Comply with prohibitions on storing certain substances together
· Immediately remove and dispose of leaked liquids correctly
· Observe hygiene measures (obstetrics, sick and dead animals, stable, personal hygiene)
· For manure removal systems, check the emergency stop switch
· Do not obstruct escape routes, keep stunning chutes clear
· Use a sufficient number of assistants when driving cattle, use driving aids
· Remove pollution caused by animals on public roads

	Съхранение и подготовка на храната
· внимавайте за правилната височина на работа
· сваляйте връзките безопасно
· ремонтирайте повредените палети или ги отделете
· редовна проверка на висящите силози
· ограничете височината на натрупване на балите
· трупайте балите на връзки
· внимавайте за опасност от пожар чрез самозапалване на сеното
· при запрашеност не покривайте електромотора
	Feed Storage and Preparation
· Pay attention to the correct working height
· Store containers safely
· Repair or remove damaged pallets
· Regular inspection of the suspended silos
· Limit the stacking height of the bales
· Stack bales in combination
· Pay attention to fire hazard due to self-ignition of the hay
· Do not cover the electric motor when exposed to dust

	Електрически огради
· не трябва да се инсталират електрически оградни съоръжения за работа на пасище в застрашени от пожар помещения
· захранващи проводници за огради не трябва нито да се извеждат от застрашени от пожар помещения, нито да се вкарват в застрашени от пожар помещения
· захранващите проводници за огради съответно електрическите огради не трябва да се закрепят за стълбове с открити проводници
· да се спазват безопасни разстояния
· при електрически огради, коити са в близост до пътища да се поставят на лесно видими места постоянни предупредителни табели (мълния стрелка с надпис “Внимание електрическа ограда”)
· проводниците и захранващите проводници на оградите да се почистват от растения
· редовно да се проверява чрез визуален контрол изправността на електрическите оградни съоръжения
	Electric Fences
· Electric fencing systems for pasture use must not be installed in rooms which are at risk of fire.
· Fence cables must not be led out of rooms at risk of fire or into such rooms.
· The fence cable or electric fences must not be attached to masts of overhead lines
· Safety distances must be complied with
· When electric fences come close to road transport infrastructures, permanent warning signs (flashing arrow with the inscription "Caution electric fence") must be affixed in a clearly visible place
· Fence lines and supply lines must be kept free of plant growth
· The correct functioning of the electric fencing systems must undergo regular visual inspections


	Отглеждане на говеда
· заприказвайте животните, когато ги приближавате
· за лоши и агресивни животни съобщавайте на ръководителя на предприятието 
· използвайте възможност за фиксиране на животните при гледане в обори със свободно движещи се животни
· използвайте помощните средства и коридори за подкарване
· при доене зaкачете за кратко опашката (използвайте държач за опашки)
· при доене използвайте евентуално скоба срещу ритане или верига за хълбоци
· водете биковете за халката на носа и с направляващ прът
· не навивайте юлара, въжето около ръката си
· използвайте товаро-разтоварно оборудване
· използвайте стойка за обработване на копита
· при стойки за обработване на копита с ъглошлайф използвайте ЛПС
· използвайте стойка за заплождане с възможност за бягство
· не допускайте чужди лица в обора при работа в непосредствен контакт с животните
	Cattle Farming
· Speak to the animals when approaching them
· Report malicious, aggressive animals to the operations manager
· Use fastening option for animals in free-stall barns
· Use driving aids, stunning chutes
· When milking, hang tail short (use tail holder)
· When milking, use impact bar or hip shackles if necessary
· Guide bull on nose ring and with guide rod
· Halters - do not wrap rope around your hand
· Use loading equipment
· Use hoof trimming stand
· Use PPE for hoof care with angle grinder
· Use a jump stand with escape possibility
· When working in direct contact with the animals, do not allow any unknown individuals to remain in the barn
	· 

	Отглеждане на свине
· използвайте коридори и дъски за подкарване
· използвайте товаро-разтоварно оборудване
· поставете защитна мрежа на отоплителната лампа
· окачете безопасно отоплителната лампа, спазвайте разстояние от земята (мин. 50 см)
· използвайте покриваща плоча от негорим материал
	Pig Farming
· Use stunning chutes, driving boards
· Use loading equipment
· Attach the protective grille to the heating lamp
· Suspend heat lamp securely, observing ground clearance (min. 50 cm)
· Use a cover plate made of non-combustible material
	· 


	Отглеждане на коне
· Влизайте внимантелно в бокса - винаги говорете на животните
· никога не стойте зад коня
· не извършвайте обслужващи дейности в бокса
· използвайте подходящи юлари и оглавници, свръзката да се откача лесно (кука при паника)
· редовно проверявайте оборудването (юлар, кука при паника, ...) и подменяйте дефектните части
· не навивайте юлара, въжето около ръката си
· когато водите коня вървете от лявата му страна на нивото на главата
· ако е възможно, при почистване вържете коня от двете страни, внимавайте за достатъчно свободно място
· при заплождане използвайте пробна стена
· използвайте товаро-разтоварно оборудване
· при езда използвайте ЛПС
· отстранете предмети и части, които стърчат в манежа
	Horse Husbandry
· Enter boxes carefully - always talk to animals
· Never remain behind the horse
· Do not perform any horse care in boxes
· Use suitable halter and bridles, connection easily detachable (panic hook)
· Equipment (halters, panic hooks, ...) must be checked regularly and defective parts replaced.
· Halters - do not wrap rope around your hand
· When leading the horse, walk on the left at head level
· When cleaning the horse, tie on both sides if possible, making sure that there is sufficient free space
· Use a test wall for covering
· Use loading equipment
· Use the required PPE (
· Remove objects and components that protrude into the riding arena

	Отглеждане на птици
· изплозвайте ЛПС (напр. дихателна защита)
· използвайте предпазни ръкавици
· оставете инкубаторите да изстинат
· ремонтирайте или сменете дефектните клетки или решетъчни скари
	Poultry Farming
· Use PPE (e.g. respiratory protection)
· Use protective gloves
· Allow incubators to cool down
· Repair or replace defective cages or gratings

	Отглеждане на кози и овце
· отстранете лошите, агресивни животни
· не навивайте юлара, въжето около ръката си
· предвидете коридори за подкарване
· изпозлвайте дъски за подкарване
· фиксирайте животните при стригане
· използвайте стойка за обработване на копита
	Goat and Sheep Farming
· Remove malicious, aggressive animals
· Halters - do not wrap rope around your hand
· Provide stunning chutes
· Use driving boards
· Fasten animals in place during shearing
· Using a hoof trimming stand

	Други

	Miscellaneous


	Име на инструктирания
(Name of the person receiving instruction)
	Дата
(Date)
	Подпис
(Signature)
	Дата на следващата инструкция
(Date of the next training)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Quelle Inhalt: Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Österreich

Seite 5 von 5

[image: image1.png]