| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalkammonsalpeter, Ammoniumnitrat mit Schwefel, Stickstoff-Magnesia, Ammonsulfatsalpeter |  |  |  |  |
|  |  | # Lagern und Ausbringen von Handelsdünger |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Im kristallisierten Zustand (eingetrocknete Lösung) detonationsfähig. - Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. - Reizt Mund, Hals und Magen beim Verschlucken. Nach Exposition können Schäden verzögert eintreten. - Schwach Wasser gefährdend. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt! - Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. - Handschutz: Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen. - Hautschutz: Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Vor Pausen und am Arbeitsende Hände waschen. - Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt beachten. - Vor Verunreinigung schützen. Produkt vor Eintrocknen bewahren. Vor Feuer- und Heißarbeiten an Behälter und Geräten Produktreste durch Spülen mit Wasser entfernen. - Nicht mit Laugen, Oxidationsmitteln und Nitriten in Verbindung bringen! - Essen, Trinken und Rauchen verboten. - Nicht in Behältern aus kupfer- oder zinkhaltigen Materialien lagern. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, der Behälter kann platzen. Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Produkt ist nicht brennbar. - Im Brandfall können Ammoniak und Stickoxide freigesetzt werden. Daher umluftunabhängige Atemschutzgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen. Kontaminiertes Löschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt: …………………………………………. Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Verschüttete Lösung mit geeignetem Bindemittel (z. B. Kieselgur, Vermiculit, Sand) aufnehmen. Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |