| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Bagger/Friedhofsbagger |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umsturz durch nicht standsichere Aufstellung. - Ausrutschen beim Auf- und Absteigen. - Verletzungen durch Aufenthalt im Gefahrenbereich. - Quetschungen. - Stürzen, Umknicken beim Auf- und Abstieg. - Lärm. - Defekte Hydraulikschläuche, Austritt von Hydrauliköl unter hohem Druck. - Stromübertritt bei Kontakt des Greifarmes mit stromführenden Teilen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Erdbaumaschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden, die mindestens - 18 Jahre alt und vom Unternehmer beauftragt worden sind. - Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. - Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. Beim Ein- bzw. Ausfahren von Stützfüßen. - hat der Maschinenführer Einsicht in den Gefahrenbereich. - Vor Arbeitsbeginn ist vom Maschinenführer eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen. - Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu festen Bauteilen ist einzuhalten. - Bei ungenügender Sicht ist ein Einweiser einzusetzen. - Die Mitfahrt auf der Maschine oder der Arbeitseinrichtung ist unzulässig, sofern kein separater Sitz vorhanden ist. - In Pausen oder bei Betriebsende ist der Bagger gegen unbefugtes Ingangsetzen zu sichern (z. B. Zündschlüssel ziehen und Bremsen oder Keile einlegen). - Vor Baggerarbeiten ist auf erdverlegte Leitungen und Freileitungen zu achten (Leitungspläne einsehen). - Der Bagger darf nur über die dafür vorgesehenen Aufstiege bestiegen und verlassen werden. - Der Bagger verfügt über einen Lasthaken (mit Sicherung gegen Ausheben) im Hebezeugbetrieb. - Hydraulikbagger mit einer Traglast von mehr als 1000 kg verfügen über eine Überlastwarneinrichtung, einer Leitungsbruchsicherung am Auslegezylinder und einer Traglasttabelle in der Fahrerkabine. - Es werden nur intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwendet. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Zur Beseitigung von Störungen den Motor sofort abstellen. - Bei Gefahr des Umstürzens in der Sicherheitskabine verbleiben. - Bei Kontakt mit Erd- und Freileitungen (Stromübertritt) Arbeitsmaschine nicht verlassen und Personen aus dem Gefahrenbereich halten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Sachkundigenprüfung nach VSG 3.1 mindestens einmal jährlich durchführen lassen (Prüfbuch führen). - Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigter Person) durchführen lassen. - Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |