|  | Firma: |  |  | Instrucțiuni de utilizare | Dată: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domeniu de lucru: |  |  | Activitate: | Semnătura: |  |  |
|  | DENUMIRE |  |  |  |  |  |  |
|  | Stivuitor cu furcă |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrucțiuni de utilizare generale pentru manipularea stivuitoarelor cu furcă |  |  |  |  |  |  |
|  | PERICOLE PENTRU OAMENI ȘI MEDIU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Pericol din cauza căderii sarcinii! ▪ Pericol din cauza răsturnării! ▪ Pericol din cauza zgomotului și vibrațiilor! ▪ Pericol din cauza gazelor de eșapament la mașinile cu motoare cu ardere internă! ▪ Pericol din cauza vizibilității reduse de la încărcătură! ▪ Pericol din cauza alunecării la urcare și coborâre! |  |  |  |  |  |
|  | MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecția pentru picioare: : Protecție pentru auz: |  | Purtați încălțăminte de siguranță! Purtați protecție pentru auz la depășirea pragului de 80 dB(A)! |  |  |  |
|  |  | Comportament: ▪ Mașinile pot fi operate numai de persoanele instruite, cu permis de conducere valabil! ▪ Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului trebuie respectate! ▪ Este interzisă deplasare pe mașină sau pe dispozitivele de lucru! ▪ Este interzisă urcarea și coborârea pe parcursul deplasării! ▪ Deplasați-vă numai cu sistem de reținere pentru șofer (centură de scaun)! ▪ În caz de pericol de răsturnare, rămâneți pe locul șoferului! ▪ Deplasați-vă pe căile admise cu viteza adaptată! ▪ Preluați întotdeauna sarcina cât mai aproape de partea din spate a furcii și deplasați în poziția cea mai coborâtă! ▪ Nu depășiți sarcina maximă admisă! ▪ În caz de vizibilitate limitată: deplasați-vă înapoi sau lăsați-vă îndrumat! ▪ La utilizarea de nacele de lucru, acestea trebuie să fie fixate, iar deplasare cu persoane în nacela de lucru este interzisă! ▪ Utilizați mașinile cu motoare cu ardere internă numai în spații suficient ventilate și aerisite! ▪ Asigurați vehiculele împotriva deplasării necontrolate și utilizării neautorizate, coborâți sistemul de preluare a sarcinii! ▪ Efectuați controlul funcționării și controlul vizual, verificați siguranța în trafic înainte de începerea deplasării! ▪ Luați extinctorul cu dumneavoastră (min. 2kg)! ▪ Nu fumați în timpul alimentării! |  |  |  |  |  |
|  | COMPORTARE ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incendiu: Defecțiune: | ▪ Combateți incendiile incipiente cu extinctorul – apel de urgență pompieri! ▪ În caz de pericol opriți imediat motorul! ▪ În caz de lucrări de întreținere, curățare și reparație: Scoateți cheia de contact și așteptați până când motorul este în repaus, coborâți sistemul de preluare a sarcinii! ▪ Continuați lucrul numai după remedierea defecțiunii de către un specialist! |  |  |  |  |
|  | COMPORTARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului! ▪ Chemați ambulanța/medicul! ▪ Anunțați superiorul și asociația profesională! Responsabil cu acordarea primulu ai ajutor:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | MENTENANȚĂ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcționarea și dispozitivele de siguranță ale mașinii! ▪ Respectați prevederile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire! ▪ Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști/atelier de specialitate! |  |  |  |  |  |
|  | CONSECINȚE ÎN CAZ DE NERESPECTARE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Consecințe pentru sănătate: Răniri și îmbolnăvire! ▪ Urmări ce țin de legislația muncii: Avertizare scrisă, mustrare! |  |  |  |  |  |