| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hochentaster (Verbrennungsmotor) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich - Gefahr, durch Baumteile getroffen zu werden - Gefahren durch Lärm - Gefahren durch Abgase - Gefahren durch Hand-Körper-Vibrationen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Schutzhelm mit Gehör- u. Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Hochentaster nicht zum Fällen verwenden. - Das Arbeitsgerät darf nur von fachkundigen und unterwiesenen Personen bedient werden. - Personen unter 18 Jahren (Jugendliche) dürfen Hochentaster nur bedienen, wenn dies im Rahmen ihrer Ausbildung erforderlich ist und die Bedienung unter Aufsicht einer fachkundigen Person stattfindet. - Nicht direkt unter dem Ast stehen, Winkel von 60° zur Horizontalen (Herstellerangaben beachten!) nicht überschreiten. Auf herabfallendes Holz achten. - Den Gefahrenbereich für Dritte nach Herstellerangaben einhalten (z. B. 15 m) - Beim Starten ist der Hochentaster fest abzustützen. - Maschine mit beiden Händen führen. - Technisch einwandfreien Zustand der Schneidgarnitur prüfen und ggf. herstellen. - Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten. - Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern. - Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen, trinken oder essen. - Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) benutzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störung den Hochentaster sofort stillsetzen und Störung beheben. - Defektes Gerät nicht weiterverwenden. Reparatur veranlassen. - Schäden oder Störungen dem Vorgesetzten melden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112) – Rettungspunkt benennen! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen. - Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen. - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten. - Reparaturen nur von fachkundigen Personen durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |