| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propionsäure |  |  |  |  |
|  |  | Konservierung von Feuchtgetreide |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten. - Schädlich beim Verschlucken. - Reagiert mit Laugen unter starker Wärmebildung. - Nebel oder Dampf reizt Augen und Atemwege. - Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. - Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische. |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. - Atemschutz: Gasfilter für organische Gase und Dämpfe tragen. - Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen. - Handschutz: Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen. - Hautschutz: Säureschutzanzug tragen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. - Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. - Behälter dicht geschlossen, kühl an einem gut belüfteten Ort unter Verschluss aufbewahren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Nach Auslaufen oder Verschütten: Größere Mengen in Behälter pumpen, Rest mit saugfähigem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Kleine Mengen mit Wasser abspülen. - Geeignete Löschmittel: Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und Haut reinigen. Sterilen Schutzverband anlegen. - Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Arzt: ………………… Giftinformationszentrum: 0228/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |