| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hochdruckreiniger |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von schweren Verletzungen durch die Schneidwirkung des Hochdruckstrahles - Gefahr durch den Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand! - Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen! - Gefahr durch der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe! - Gefahr durch heiße Teile des Geräts bzw. heiße Druckflüssigkeit oder heißen Sprühnebel! - Gefahr durch gesundheitsschädliche bzw. brennbare Sprühnebel! - Gefahr bei Arbeiten im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel! - Gefahr durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren! - Gefahren durch Lärm! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Augenschutz: Gesichtsschutz tragen! Fußschutz: Sicherheitsstiefel tragen! Atemschutz: Nach verwendetem Arbeitsstoff auswählen! Gehörschutz: Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen! Handschutz: Schutzhandschuhe tragen! Körperschutz: Geeignete Arbeitskleidung tragen! Verhaltensweise: - Benutzung nur durch unterwiesene Personen! - Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen kontrollieren! - Nur unbeschädigte Schlauchleitungen verwenden! - Den zulässigen Betriebsdruck des Schlauches einhalten! - Schlauchleitungen nicht einklemmen und über scharfe Kanten ziehen! - Schlingen-, Zug- oder Biegebeanspruchung des Schlauches vermeiden! - Geräte nicht an Schlauchleitung weiterziehen! - Elektrisch betriebene Hochdruckreiniger nur an mit FI-Schalter gesicherter Steckdose betreiben! - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzten! - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern! - Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisung der Arbeitsstoffe beachten! - Es darf nicht von Leitern aus gearbeitet werden! - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen Maschine stillsetzen und Vorgesetzten informieren |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Gerät ausschalten, drucklos machen und Wasserzufuhr sperren! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |