| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Baumarbeiten mit der Hubarbeitsbühne | Dok-Nr.: | GBU-W-C005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Baumarbeiten |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 4.2, Broschüre: Baumarbeiten |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Organisationsmängel - ▪ Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten - ▪ die Art der Hubarbeitsbühne auf den Einsatz abstimmen - ▪ keine Alleinarbeit, am Einsatzort muss sich eine zweite unterwiesene Person (Bodenpersonal) befinden | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz, getroffen werden durch Umstürzen der Hubarbeitsbühne - ▪ Tragfähigkeit (Personenzahl und Zuladung) einhalten - ▪ Stützen vollständig ausfahren - ▪ Standfestigkeit durch Unterlegen von Bohlen oder Platten erhöhen - ▪ Ausleger der Hubarbeitsbühne nicht an Äste oder Stammteile auflegen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz aus dem Arbeitskorb - ▪ Einstiegsbereich des Arbeitskorbs ordnungsgemäß schließen - ▪ im Arbeitskorb keine Tritte, Leitern oder sonstige Aufstiege benutzen - ▪ nicht aus dem Arbeitskorb in den Baum übersteigen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Stromschlag, Lichtbogen - ▪ Sicherheitsabstand mind. 5 m einhalten - ▪ Absprache mit Netzbetreiber - ▪ können Sicherheitsabstände zu Freileitungen nicht eingehalten werden, sind diese vom Energieversorger freizuschalten (Elektrofachkraft vom Energieversorger muss vor und hinter der Baustelle erden) |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefährdung im Straßenverkehr - ▪ ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle (RSA beachten) im Verkehrsbereich - ▪ mit zuständiger Behörde abstimmen - ▪ Warnwesten tragen |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Schneiden - ▪ Trenngitter zwischen Motorsägenführer und zweiter Person im Arbeitskorb verwenden oder Ausnahmegenehmigung der SVLFG nach entsprechender Ausbildung (AS-Baum II) - ▪ zweite Person muss Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Schnittschutzstiefel, Handschuhe mit Schnittschutzeinlage und Jacke mit Schnittschutzeinlage im Brust-, Bauch- und Armbereich tragen |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein