| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Batteriesäure (30-38%ige Schwefelsäure) |  |  |  |  |
|  |  | Umgang mit Batterien |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| - Verursacht schwere Verletzungen an Haut, Augen und Atemwegen. Zerstört Textilien. - Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden! - Spritzgefahr! Schwefelsäure reagiert mit Laugen u. Wasser bei heftiger Wärmeentwicklung. - Beim Überladen der Batterie bzw. zu hoher Ladespannung kann hochentzündlicher Wasserstoff entstehen, wodurch explosionsfähiges Gemische und die Gefahr von Knallgasexplosionen entsteht. - Bei Zündung ist das Verspritzen von ätzend wirkender Batteriesäure möglich. Beim Verdünnungsvorgang die Säure dem Wasser zugeben, nie umgekehrt! |  |  |  |  |  | Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Lagerung nur bei Luftwechsel: - Oberhalb von Batterien für guten Luftabzug sorgen, da Wasserstoff leichter ist als Luft. - Während des Ladevorgangs Abdeckungen geöffnet halten. - Das Ab- und Anklemmen von Polen nur bei abgeschaltetem Ladegerät vornehmen. - Umgang mit Feuer, offenem Licht und Zündquellen verboten. - Keine Schweiß- oder Schneidarbeiten durchführen, nicht mit funkenerzeugenden Geräten arbeiten, wenn Batterien dort lagern. - Im Batterielager nicht zugleich brennbaren Materialien lagern. Laugen meiden. - Gefäße nicht offen und nie über Augenhöhe lagern. Beim Umgang/ bei Instandhaltungsarbeiten: - Beim Umgang (z. B. Auffüllen von Flüssigkeiten) stets die vom Hersteller im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 8) empfohlene Persönliche Schutzausrüstung benutzen. Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen. Handschutz: Säure beständige Chemikalienschutzhandschuhe verwenden. Körperschutz: Gummischürze aufgrund von Spritzgefahren tragen. Hautkontakt unbedingt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. - Verschütten u. Verspritzen durch geeignete Handling-Systeme (z. B. Säureheber) vermeiden. - Transport von Batterien stets nur mit geschlossenen Zellen durchführen. - Mit Säure benetzte Kleidung sofort wechseln. - Nicht essen, trinken und rauchen. Keine Lebensmittel dort aufbewahren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |  |  |
| - Im Gefahrfall den betrieblichen Vorgesetzten informieren. - Bei Verdacht auf Ansammlungen von Wasserstoff, z.B. nach langen Zeiten der Aufladung, für gute Luftwechsel sorgen, Zündquellen fernhalten u. Schalter nicht betätigen. - Bei Brand: Einsatz von Schaum,- oder ABC-Pulverlöschern. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Augenkontakt: Bei offenem Lid mit Wasser spülen oder Augendusche nutzen. - Nach Hautkontakt: Getränkte Kleidung sofort entfernen, Haut mit Wasser/ Seife reinigen. - Nach Verschlucken: Erbrechen nicht anregen. Mund spülen. Trinken in kleinen Schlucken. - Nach Unfällen sofort Arzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
| - Batteriesäure nach Verschütten mit bereit stehendem Bindegranulat aufnehmen und die Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |