|  |  |  |  | Weitere Hygienevorgaben: - Für das Arbeiten mit kranken oder krankheitsverdächtigen Tieren sind nach dem Aufenthalt im Fischhaltungsbereich anhand eines Hygieneplans Waschgelegenheiten, Dusche und ggf. Desinfektionsmittel zu benutzen. - Faktorenkrankheiten (z. B. Verpilzungen an Fischen) sowie melde- oder anzeigenpflichtige Krankheiten sind in ein Hygienekonzept mit einzubeziehen und bei den Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. - Die seuchenhygienischen Einheiten im Fischhaltungsbereich sind durch gesondert farbmarkierte Arbeitsmittel je Anlagenbereich zu beachten. Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion: - Der Arbeitsbereich und die verwendeten Arbeitsmittel (z. B. betriebsinterne Transportbehälter) sind sachgerecht zu reinigen, zu desinfizieren und zu trocknen. - Die Hände sind zu reinigen und zu desinfizieren. - Nach Verlassen des Arbeitsbereiches ist PSA zum mehrfachen Gebrauch (Korbbrille, Schuhwerk) abzulegen, sachgerecht zu reinigen und zu desinfizieren. - Nach jedem Produktionszyklus in geschlossenen Kreislaufanlagen sind alle Anlagenteile zu reinigen sowie Schmutzfrachten und Sediment zu beseitigen. - Nach dem Auftreten von Infektionskrankheiten, die auf den Bestand der folgenden Produktionsstufe übertragbar wären, ist die geschlossene Kreislaufanlage zu reinigen und zu desinfizieren. - Bei geschlossenen Kreislaufanlagen sind geeignete Desinfektionsmatten im Eingangsbereich der Anlagen einzusetzen. - Kreislaufwasser geschlossener Kreislaufanlagen ist mit UV-Licht zu bestrahlen. Maßnahmen zur Verhütung einer Exposition: - Bioaerosole durch geeignete Arbeitsverfahren sind zu vermeiden oder zu reduzieren. - Der Zutritt zum Tierhaltungsbereich ist auf den notwendigen Personenkreis zu beschränken. Empfohlene PSA (Biostoffe können als Aerosol vorliegen): - Korbbrille - Chemikalienschutzanzug (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) - Einwegschutzhandschuhe aus Nitril mit verlängertem Schaft (Schlachten, Sortieren, Reinigen oder Schuppen von Fischen ohne Stachel- und Gliederstrahlen) bzw. ergänzend schnitt- und stichfeste Schutzhandschuhe (z. B. aus Metallgeflecht) zum Schutz vor Schnittverletzungen und z. B. Stachel- und Gliederstrahlen des Kaulbarschs - geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Verdacht auf übertragbare Fischkrankheiten ist der zuständige Fischgesundheitsdienst heranzuziehen. - Der Verdacht einer Infektion eines Tieres ist sofort dem Vorgesetzten bzw. dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden. - Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen mit dem Hinweis auf Kontakt zu kranken oder krankheitsverdächtigen Tieren. - Es wird empfohlen, die Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Arbeitsmedizinische Vorsorge zu nutzen. - Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere sind abzusondern; mit dem Tierarzt sind weitere mögliche Maßnahmen (z. B. Tierbehandlung) zu besprechen. - Bei geplanten medizinischen Eingriffen sollten Personen mit Tierkontakt den behandelnden Arzt auf ihre Tätigkeit hinweisen. Vorgesetzter: Tel.-Nr.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  | Notruf 112 |  |
|  |  |  |  | - Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden, in das Verbandbuch einzutragen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. Auch kleine Wunden sind sachgerecht zu behandeln. - Bei Notfallbehandlungen sollten Personen mit Nutztierkontakt den behandelnden Arzt auf ihre Tätigkeit hinweisen. Ersthelfer: Tel.-Nr.: |  |  |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Tierkadaver und kontaminierte Tierprodukte sind so zu lagern, zu transportieren und zu entsorgen, dass ein Kontakt und eine Verschleppung von Biostoffen vermieden werden (z. B. in verschließbaren, gekennzeichneten Behältern). - PSA zum einmaligen Gebrauch (Feinstaubmaske, Einweg-Overall, Einweg-Schutzhandschuhe) ist in dicht schließenden Behältern zu entsorgen. - Die Abwasserbeseitigung der geschlossenen Kreislaufanlage erfolgt über die Kanalisation. - Tote Fische sind der Tierkörperbeseitigung zuzuführen. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ort: Datum:; Unterschrift Verantwortlicher:. Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.. |  |

Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand: 08/2023