| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gabelstapler |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch herabstürzende Last! - Gefahr durch Umsturz! - Gefahr durch Lärm und Vibrationen! - Gefahr durch Abgase bei Maschinen mit Verbrennungsmotoren! - Gefahr durch von der Ladung her eingeschränkte Sicht! - Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Gehörschutz:; Sicherheitsschuhe tragen! Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen!. Verhaltensweise: - Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! - Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten! - Auf- und Abspringen während der Fahrt verboten! - Nur mit Fahrerrückhaltesystem (Beckengurt) fahren! - Bei Umsturzgefahr auf Fahrerplatz verweilen! - Mit angepasster Geschwindigkeit auf zugelassenen Wegen fahren! - Last immer möglichst nahe am Gabelrücken aufnehmen und in tiefster Stellung verfahren! - Zugelassene Höchstlast nicht überschreiten! - Bei eingeschränkter Sicht: rückwärtsfahren oder sich einweisen lassen! - Beim Heben von Personen in Arbeitskörben gelten zusätzliche Anforderungen (vgl. DGUV Info 208-031 das Fahren mit Personen in dem Arbeitskorb verboten!) - Maschinen mit Verbrennungsmotoren nur in ausreichend be- und entlüfteten Räumen verwenden! - Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern, Lastaufnahme absenken! - Funktions- und Sichtkontrolle sowie Verkehrssicherheit vor Fahrantritt prüfen! - Feuerlöscher (min. 2kg) mitführen! - Beim Betanken nicht rauchen!. |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! - Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor im Stillstand sind, Lastaufnahme absenken! - Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten!. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |