| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeitsplattform am Traktor |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Absturz aus der Arbeitsplattform - Herausfallen von Gegenständen aus der Arbeitsplattform (z. B. Werkzeuge) - Herabfallende Äste beim Baumschnitt - Umsturz des Traktors mit Arbeitsplattform |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Das Heben von Personen ist nur mit einer dafür geeigneten Kombination (Traktor, Frontlader, Arbeitsplattform) zulässig. - EG-Baumusterprüfung durchführen, ggf. LSV-Information "Arbeitsplattformen" (T 01) beachten. - Je nach Tätigkeit ist geeignete Schutzausrüstung in der Arbeitsplattform zu tragen. - Mit dem Führen von Traktoren mit Arbeitsplattformen dürfen nur erfahrene, zuverlässige und für diesen Arbeitseinsatz besonders unterwiesene Personen beauftragt werden. - In der Arbeitsplattform dürfen nur unterwiesene Personen arbeiten. - Die Standsicherheit des Traktors muss gewährleistet sein. - Der Fahrer darf den Fahrerplatz nicht verlassen, solange die Arbeitsplattform besetzt ist. - Die Arbeitsplattform darf nur betrieben werden, wenn zwischen dem Fahrer und Personen auf der Plattform eine zuverlässige Verständigung gewährleistet ist (z. B. über Helmfunk). - Der Traktor darf nicht verfahren werden, solange die Arbeitsplattform besetzt ist. - Die formschlüssige Befestigung der Arbeitsplattform an der Hubeinrichtung des Traktors ist vor jedem Einsatz zu kontrollieren. - Bei Erreichen der Arbeitsposition ist der Traktor gegen unbeabsichtigtes Wegrollen oder Verfahren zu sichern. - Bei Motorsägenarbeiten ist der Aufenthalt einer zweiten Person in der Arbeitsplattform untersagt, es sei denn, es ist ein Trenngitter vorhanden oder eine Ausnahmegenehmigung i. S. v. AS-Baum II liegt vor. - Der Aufenthalt im Gefahrenbereich unterhalb der angehobenen Arbeitsplattform ist verboten! - In der Nähe von elektrischen Freileitungen sind die Sicherheitsabstände einzuhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Gefahr Arbeitsplattform kontrolliert absenken. - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und den Traktor gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |