| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Futtermischwagen/Futterverteilwagen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Angefahren- bzw. Überrolltwerden - Gefährdungen durch das Schneiden an Werkzeugen - Gefährdungen durch automatisch anlaufende Werkzeuge (z. B. Mischbehälter, Zuführschnecken, Austragsvorrichtung) - Gefährdungen durch Quetsch-, Scher-, Fang- und Einzugsstellen - Sturz in den Behälter bzw. vom Aufstieg - Gefährdungen durch das Arbeiten unter angehobenen Lasten - Staubbelastung - Lärm |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren, dass sich keine Person im Mischbehälter befindet. - Im Arbeits- und Fahrbereich des Futtermischwagens sind Sicherheitsschuhe zu tragen. - Rückfahrkamera installieren und verwenden. - Kontrolle des Gefahrenbereiches, Aufenthalt von Personen ist untersagt. - Zum Entfernen der Schnüre/Netze an Großballen nicht auf den Futtermischwagen steigen. - Bedienung nur durch unterwiesene sowie geistig und körperlich geeignete Personen. - Auf Warnsignale des Futtermischwagens achten. - Nicht in den Mischbehälter einsteigen. - Mischergebniskontrolle nur vom vorhandenem Aufstieg aus kontrollieren. - Scharfe Teile bei Reparaturarbeiten abdecken. - Schnittschutzhandschuhe tragen. - Betriebsanleitung beachten. - Fenster und Türen der Kabine geschlossen halten, ggf. Gehörschutz tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen ggf. Gelenkwelle trennen. - Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Zündschlüssel abziehen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Kontrollen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Bei allen Arbeiten den Futtermischwagen bzw. Schlepper abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Beim Wiederingangsetzen dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. - Persönliche Schutzausrüstung tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |