| Firma: | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kartoffelvollernter |  |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch rotierende, schwenkende und bewegende Maschinenteile! - Gefahren durch Absturz (vom Verlesetisch) und Umsturz (Umkippen)! - Gefahr von Verletzungen durch nachlaufende Teile! - Gefahr durch Quetsch- und Scherstellen! - Gefahr des Einzuges bei Entstörungsarbeiten! - Gefahr durch UV-Strahlung beim Arbeiten auf dem Verlesetisch! - Gefahren durch Berührung spannungsführender Teile! (v.a. bei Kippbunkern) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen! Gehörschutz: Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! Atemschutz: Atemschutz tragen! Kleidung: Enganliegend – keinen Schmuck! Hände vor Feuchtigkeit schützen! Verhaltensweise: - Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! - Klare Absprachezeichen bzw. Kommunikationswege müssen vereinbart werden! - Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen (Verlesetisch) erlaubt! - Der Transport von Personen auf der Maschine bei Straßenfahrten ist nicht gestattet! - Auf- und Absteigen/Abspringen während der Fahrt verboten! - Bei angehobenem/ausgefahrenem Kartoffelbunker langsam fahren! - Aufenthalt im Auswurfbereich und unter angehobenen Lasten ist verboten! - Während des Betriebes der Maschine darf sich niemand im Gefahrenbereich/Knickbereich aufhalten! - Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern! - Straßenfahrt nur mit angehobener und gesicherter Aufnahme und ungeladenem Kartoffelbunker! - Befahren öffentlicher Verkehrswege nur, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind! - Deichsel-/Achslenkung vor Straßenfahrt in Geradeausstellung bringen! - Funktions- und Sichtkontrolle sowie Verkehrssicherheit vor Fahrantritt kontrollieren! - Verlesetisch mit Sonnenschutz ausstatten! Sonnencremen zur Verfügung stellen!. |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! - Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! - Bei Gefahr auf dem Verlesetisch: STOP-Schalter drücken! - Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor und nachlaufende Teile im Stillstand sind! - Arbeiten an der hydraulischen Anlage: Motor abschalten und drucklose Hydraulikanlage! Heißes Hydrauliköl abkühlen lassen und Handschuhe tragen! - Arretierungen laut Betriebsanleitung vornehmen! - Piktogramme (Warnbildzeichen) beachten! - Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten!. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: |  | Ersthelfer: |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |