| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Seilklettertechnik (SKT A) |  |  |  |  |
|  |  | Einsatz der Seilklettertechnik bei Baumarbeiten (ohne Motorsägen- einsatz). |  |  |  |  |
| - Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Absturz durch Seildurchtrennung, - Absturz durch Fehler in der Seilklettertechnik, - Sturz/Pendelsturz ins Sicherungssystem, - Verletzung durch Arbeitsgerät, - Fallende Objekte, - Versagende Ankerpunkte, - Gefährliche Witterung, - Strom im Bereich von Freileitungen, - Versagende Ausrüstung, - Holz unter Spannung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Nur ausgebildete und geprüfte, gesundheitlich geeignete Anwender dürfen die SKT einsetzen. - Anwender der SKT dürfen nur ihrer Qualifikation und Erfahrung entsprechende Arbeiten durchführen. - Jeder Anwender der SKT muss ausgebildeter Ersthelfer sein. - Arbeitseinsätze sind durch einen Aufsichtsführenden zu leiten. - Mindestens zwei ausgebildete und ausgerüstete Anwender in Ruf- und Sichtverbindung bei jedem Arbeitseinsatz. - Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefährdungsermittlung durchzuführen. - Auf Grundlage der Gefährdungsermittlung sind geeignete Arbeitsverfahren auszuwählen. - Entsprechend der Gefährdungsermittlung ist ein Rettungsseil einzusetzen. - Jede Person auf der Baustelle hat die erforderliche PSA zu tragen. - Ständige Sicherung im absturzgefährdeten Bereich. - Nur geeignete, betriebssichere Ausrüstung einsetzen (Prüfung vor/nach und während der Anwendung). - Die Ausrüstung nur entsprechend der Sicherheitsregeln einsetzen. - Ausrüstung zur Sicherung von Personen darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. - Nur ausreichend belastbare und tragfähige Ankerpunkte benutzen. - Die SKT nicht bei gefahrbringender Witterung einsetzen. - Der Gefahrenbereich ist festzulegen und abzusichern. - Der Gefahrenbereich ist vor dem Abwerfen von Objekten zu überprüfen. - Vor dem Abwerfen von Objekten ist ein Warnruf zwingend erforderlich, die Antwort ist abzuwarten. - Bei Arbeiten an Stromleitungen Sicherheitsabstände einhalten oder Freischaltung veranlassen. - Arbeit im Baum erst beginnen, wenn sichere, stabile Arbeitsposition eingenommen wurde. - In der Arbeitsposition und bei Gefahr der Seildurchtrennung zusätzliche Sicherung. - Nur selbstblockierende Einstellvorrichtungen benutzen. - Nur geeignete Knoten und Endverbindungen benutzen. - Seilenden sind entsprechend zu sichern. - Nur Sicherheitskarabinerhaken benutzen (automatisch verriegelnd/drei Bewegungen zum Öffnen). - Die VSG 4.2 und die Sicherheitsregeln für die SKT sind einzuhalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigte Ausrüstung ist sofort der Benutzung zu entziehen. - Jeder sicherheitsrelevante Vorfall ist Aufsichtsführenden umgehend mitzuteilen. - Bei gefahrbringender Witterung sind die Arbeiten sofort einzustellen. - Bei Personen im Gefahrenbereich Arbeit sofort stoppen, erst wenn der Gefahrenbereich frei ist fortsetzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Alle Arbeiten sind sofort einzustellen. - Ruhe bewahren/Verletzten ansprechen/Situation beurteilen und auf Gefahren überprüfen/Maßnahmen planen. - Notruf absetzen: Wer/Was/Wo/Wie viele/Welche, genaue Ortsbeschreibung/Einweiser. - Die Rettung ist unter Berücksichtigung der Situation unverzüglich einzuleiten. - Nach Erreichen des Verletzten Erste Hilfe leisten und abhängig von seinem Zustand weitere Maßnahmen ergreifen. - Personen, die im Gurt hingen, müssen, wenn keine dringenden medizinischen Gründe dagegen sprechen, halbsitzend oder in Kauerstellung gelagert werden. Der Sicherung des Retters ist Vorrang zu geben. |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| ### Sachgerechter Umgang mit PSA und Ausrüstung - Die Ausrüstung ist entsprechend der Anweisung der Hersteller frei von schädlichen Einflüssen zu lagern. - Beschädigte, kontaminierte und unbrauchbar gewordene Ausrüstung ist sofort außer Betrieb zu nehmen. - Die Ausrüstung ist vor, während und nach der Benutzung durch den Anwender zu überprüfen. - Die Ausrüstung ist einmal jährlich von einem Sachkundigen nach BGG 906 mit schriftlichem Nachweis zu prüfen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |